1. Математические модели летательного аппарата и бортового навигационного комплекса

1.1. Общие положения

Для количественного анализа влияния погрешностей бортового навигационного комплекса (БНК) на точность параметрической идентификации аэродинамики необходима согласованная имитационная среда, в которой одновременно воспроизводятся динамика летательного аппарата (ЛА), формирование измерений инерциальных и спутниковых датчиков, алгоритмы механизации бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) и модель фигуры Земли. В настоящей главе приведены математические описания указанных блоков в том виде, в котором они используются при численном моделировании: нелинейная модель шести степеней свободы с аэродинамикой и тягой, эллипсоидальная модель гравитационного поля, модель ошибок датчиков угловой скорости и кажущегося ускорения, уравнения интегрирования навигационного решения БИНС и стохастическая модель измерений глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС).

Выбор именно такой совокупности моделей обусловлен структурой задачи исследования. Идентификатор аэродинамических коэффициентов опирается на оценки угловых скоростей, перегрузок, ориентации и кинематических параметров, получаемые из БНК. Следовательно, любая систематическая или случайная составляющая погрешности верхнего (навигационного) уровня неизбежно входит в регрессоры и в правые части уравнений оценивания нижнего уровня. Без явного описания источников этих погрешностей невозможно корректно интерпретировать дисперсию оценок коэффициентов и время установления идентификатора.

Ниже последовательно рассматриваются системы координат, модель Земли, уравнения движения ЛА, моделирование инерциальных измерений и механизация БИНС, а также модель ГНСС. Числовые параметры соответствуют принятой в работе реализации имитационной модели.

1.2. Системы координат

В уравнениях динамики и навигации используются три основные системы координат.

Связанная система координат Obxbybzb жёстко связана с корпусом ЛА. По осям этой системы записываются проекции скорости, угловой скорости, аэродинамических и тяговых сил, а также показания инерциальных датчиков. Ось xb направлена вперёд вдоль строительной оси, ось yb — вверх, ось zb — вправо (правая тройка).

Географическая (навигационная) система координат связана с местным горизонтом. В принятой постановке её оси ориентированы на север (n), по местной вертикали (h) и на восток (e). В этой системе формируются навигационные скорости Vn, Vh, Ve, геодезические координаты φ, λ и высота h, а также вектор гравитации и угловая скорость вращения Земли.

Скоростная система координат имеет ось, направленную вдоль вектора воздушной скорости. В ней удобно записывать аэродинамические силы через коэффициенты Cx, Cy, Cz и углы атаки α и скольжения β, после чего силы пересчитываются в связанную систему.

Переход между географической и связанной системами осуществляется матрицей направляющих косинусов 𝐂gb, зависящей от углов Эйлера: крена γ, курса ψ и тангажа θ. Та же ориентация в алгоритме БИНС представляется кватернионом 𝐪 и матрицей 𝐂bn, что обеспечивает численно устойчивое интегрирование ориентации без особенностей, характерных для чистого эйлерова представления вблизи θ=±π/2.

1.3. Модель Земли

Движение ЛА и механизация БИНС рассматриваются относительно вращающейся Земли, аппроксимируемой эллипсоидом Красовского. Параметры эллипсоида:

a=6378245 м,b=6356856 м,e2=a2−b2a2

Угловая скорость вращения Земли принята равной

ωe=7,292115·10−5 рад/с.

Радиусы кривизны меридианного сечения и первого вертикала на высоте H над поверхностью эллипсоида:

χ=1−e2sin2φ,RM=aχ+H,RN=a(1−e2)χ3+H.

Величины RM и RN входят в кинематические уравнения изменения широты и долготы, а также в выражения для транспортной угловой скорости географической системы координат.

Гравитационное поле задаётся с учётом монопольной и квадрупольной составляющих. Через геоцентрический радиус r и геоцентрическую широту φe вычисляются радиальная и «широтная» проекции гравитации, после чего они проектируются на оси местного горизонта. В географической системе истинная гравитация имеет вид 𝐠g=[gφ, gn, 0]𝖳. Кажущееся ускорение силы тяжести дополнительно учитывает центробежный эффект вращения Земли:

gTn=gn−rωe2cosφecosφ.

В уравнениях поступательного движения и в навигационном канале БИНС присутствуют также переносное 𝐚p, кориолисово 𝐚k и транспортное 𝐚t ускорения, связанные с векторами ωei (вращение Земли) и ωeg (перемещение географической системы относительно Земли). Их явное включение необходимо: при скоростях порядка десятков метров в секунду и временах моделирования в десятки–сотни секунд пренебрежение этими членами искажает как эталонную траекторию, так и накопление ошибок БИНС.

Плотность атмосферы в аэродинамическом блоке задаётся упрощённой высотной зависимостью

ρ=ρ0288,16−0,0066H288,164,255,ρ0=0,125 кг/м3,

что обеспечивает согласованность скоростного напора с режимом горизонтального полёта на номинальной высоте.

1.4. Математическая модель летательного аппарата

1.4.1. Назначение и структура модели

Модель ЛА представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений шести степеней свободы с нелинейной аэродинамикой, тягой силовой установки, динамикой приводов органов управления и контуром автопилота. Модель формирует эталонный вектор состояния и «идеальные» (до наложения приборных погрешностей) показания гироскопов и акселерометров, которые затем поступают в модель датчиков БИНС.

Вектор состояния содержит 25 компонент и включает: проекции скорости в связанной системе Vx,Vy,Vz; угловые скорости ωx,ωy,ωz; углы ориентации γ,ψ,θ; координаты траектории Xg,H,Zg; геодезические широту и долготу φ,λ; состояния приводов δT,δV,δN,δE; составляющие ветра; вспомогательные переменные посадочного контура. Вектор управления 𝐮=[δTcmd,δVcmd,δNcmd,δEcmd]𝖳 задаёт команды тяги, руля высоты, руля направления и элеронов.

1.4.2. Массо-инерционные и геометрические параметры

В расчётах используются параметры транспортного ЛА большого класса:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Масса m | 1,7·10⁵ кг |
| Jxx | 8,4·10⁶ кг·м² |
| Jyy | 3,0·10⁷ кг·м² |
| Jzz | 2,3·10⁷ кг·м² |
| Jxy | −0,7·10⁶ кг·м² |
| Площадь крыла S | 330 м² |
| Размах l | 48,06 м |
| САХ ba | 7,57 м |
| Максимальная тяга Pmax | 2,6·10⁵ Н |
| Угол установки двигателя φp | 5° |

Выбор тяжёлого ЛА с развитой аэродинамической моделью обусловлен необходимостью иметь устойчивый номинальный режим и достаточно богатый набор коэффициентов сил и моментов, подлежащих последующей идентификации. Номинальный режим: высота H=500 м, скорость V=80 м/с, горизонтальный полёт.

1.4.3. Аэродинамические силы и моменты

Воздушная скорость и аэродинамические углы:

Va=(Vx−Vwx)2+(Vy−Vwy)2+(Vz−Vwz)2,

α=−arctanVayVax,β=arcsinVazVa.

Скоростной напор формируется через ρ, Va, S и модуль кажущейся тяжести. Коэффициенты Cy, Cx, Cz задаются полиномиальными зависимостями от углов атаки и скольжения (в градусах), отклонений рулей и угла установки оперения. Сопротивление связано с подъёмной силой через поляру с линейным и квадратичным членами по Cy. Боковая сила определяется главным образом углом скольжения и рулём направления.

Моменты крена, рыскания и тангажа включают статические производные, демпфирующие члены по безразмерным угловым скоростям Ωx,Ωy,Ωz и перекрёстные связи. Численные значения производных зафиксированы в массиве параметров модели и в дальнейшем рассматриваются как «истинные» аэродинамические коэффициенты при оценке качества идентификации.

Тяга:

P=δTPmaxρρ00,75,

с проекциями на связанные оси через угол установки двигателя φp.

1.4.4. Уравнения динамики и кинематики

Поступательное движение центра масс в связанной системе:

𝐕˙b=1m𝐅aero+thrust+𝐚p+𝐚k+𝐚t+𝐠b.

Вращательное движение записывается через уравнения Эйлера с учётом произведений инерции Jxy. Кинематика ориентации строится через угловую скорость связанной системы относительно географической:

ωbgb=ωbib−𝐂gb(ωegg+ωeig),

из которой следуют дифференциальные уравнения для ψ˙, θ˙, γ˙. Изменение геодезических координат:

φ˙=X˙gRN,λ˙=Z˙gRMcosφ.

Приводы моделируются апериодическими звеньями первого порядка с постоянными времени: дроссель — 5 с, руль высоты — 0,1 с, руль направления и элероны — около 0,05 с. Автопилот формирует приращения команд для удержания заданных высоты, скорости и курса (с программными манёврами изменения курса на отдельных временных интервалах).

Численное интегрирование выполняется методом Рунге–Кутты 4-го порядка с шагом Δt=0,001 с. Такой шаг обеспечивает устойчивость интеграции быстрых угловых каналов и согласованность частоты обновления «истинных» показаний датчиков с механизацией БИНС.

1.4.5. Выходы модели, существенные для навигации

Для последующего моделирования БИНС из уравнений ЛА выделяются:

угловая скорость ωbib — идеальное показание блока гироскопов; удельное ускорение без гравитации 𝐚fb — идеальное показание блока акселерометров (кажущееся ускорение в осях корпуса); истинные H, φ, λ и навигационные скорости 𝐯nav=𝐂gb[Vx,Vy,Vz]𝖳.

Именно эти величины образуют эталон, относительно которого оцениваются погрешности БИНС, ГНСС и комплексированного решения.

1.5. Модель бесплатформенной инерциальной навигационной системы

1.5.1. Состав и принцип действия

БИНС включает блок датчиков угловой скорости (ДУС, гироскопы) и блок датчиков линейных ускорений (ДЛУ, акселерометры), по три датчика вдоль осей связанной системы. Гироскоп измеряет проекцию абсолютной угловой скорости на свою чувствительную ось. Акселерометр измеряет кажущееся ускорение — разность истинного ускорения центра масс и гравитационного ускорения. Навигационное решение получается интегрированием этих измерений: из угловых скоростей восстанавливается ориентация, из ускорений — скорость и координаты.

В отличие от платформенных систем, в БИНС отсутствует стабилизированная платформа: ориентация вычисляется алгоритмически. Это снижает массу и стоимость, но повышает требования к точности датчиков и к качеству механизации, поскольку ошибки ориентации непосредственно искажают проекции ускорений в навигационную систему координат.

1.5.2. Модель погрешностей инерциальных датчиков

Показания ДУС и ДЛУ моделируются как сумма истинных значений, постоянных смещений нуля (байасов) и широкополосного шума:

ωm=ωbib+δωbias+νω,

𝐚m=𝐚fb+δabias+νa.

Байасы задаются один раз на реализацию как независимые гауссовские величины: для гироскопов со среднеквадратическим отклонением 0,5∘/ч по каждой оси, для акселерометров — 5·10−4 м/с². Белый шум на каждом шаге интегрирования имеет СКО 1·10−5 рад/с (ДУС) и 5·10−5 м/с² (ДЛУ).

Такая модель отражает основные механизмы деградации решения БИНС: постоянный дрейф гироскопов приводит к нарастанию ошибки ориентации, смещение акселерометров — к ошибке скорости, а после повторного интегрирования — к ошибке координат. Шумовые составляющие ограничивают мгновенную точность и через фильтр Калмана влияют на ковариацию навигационных ошибок, поступающих в контур идентификации.

В работе не вводятся отдельно нестабильность масштабных коэффициентов и температурный дрейф как независимые процессы; их влияние частично поглощается выбранными уровнями байаса и шума. Для целей исследования связи «характеристики БНК — качество идентификации» такой уровень детализации достаточен и позволяет варьировать интенсивность погрешностей целенаправленно.

1.5.3. Механизация навигационного и ориентационного каналов

Вектор навигационного решения БИНС:

𝐧=[Vn, Vh, Ve, h, φ, λ]𝖳.

На каждом шаге Δt выполняется интегрирование навигационного канала. Измеренное ускорение переводится в географическую систему: 𝐚nav=𝐂bn𝐚m. К нему добавляются переносное, кориолисово и транспортное ускорения, а также гравитация из модели Земли. Полученное 𝐕˙ интегрируется; высота, широта и долгота обновляются через Vh, Vn/RN и Ve/(RMcosφ).

Ориентационный канал интегрирует кватернион. Из показаний гироскопов вычитается проекция угловой скорости географической системы относительно инерциального пространства (сумма ωeg и ωei), после чего решается кинематическое уравнение кватерниона с нормировочной поправкой. Матрица 𝐂bn восстанавливается из обновлённого кватерниона.

Порядок операций внутри шага: сначала навигация по ускорениям при текущей ориентации, затем обновление ориентации по угловым скоростям. Начальные условия согласуются с эталонным состоянием ЛА (скорости, координаты, кватернион ориентации).

Без внешней коррекции ошибки БИНС нарастают. Поэтому в составе БНК решение БИНС комплексируется с ГНСС оптимальным фильтром Калмана; однако для анализа влияния приборных погрешностей существенно, что даже после коррекции остаточные ошибки ориентации и ускорений продолжают действовать на идентификатор через искажённые регрессоры.

1.6. Модель глобальной навигационной спутниковой системы

1.6.1. Назначение в структуре БНК

ГНСС обеспечивает абсолютные измерения положения и скорости в географической системе и используется как корректирующий канал для БИНС. В loosely-coupled схеме приёмник выдаёт готовое навигационное решение, а не сырые псевдодальности; такое представление соответствует типовой архитектуре комплексирования на БПЛА и ЛА среднего класса и удобно для варьирования точностных характеристик приёмника.

1.6.2. Формирование измерений

На тактах с периодом ΔtGNSS=0,1 с (частота 10 Гц) формируется вектор измерений

𝐳GNSS=[φ, λ, h, Vn, Ve, Vh]𝖳,

равный сумме истинных значений из модели ЛА и независимых гауссовских шумов. Номинальные СКО:

| Канал | СКО |
| --- | --- |
| Широта φ | 5·10⁻⁶ рад |
| Долгота λ | 5·10⁻⁶ рад |
| Высота h | 1,0 м |
| Скорости Vn, Ve, Vh | 0,2 м/с |

Модель аддитивного белого шума не воспроизводит многолучевость, ионосферные задержки и срывы сопровождения как отдельные физические процессы. Для исследования чувствительности идентификации к уровню погрешностей БНК достаточно варьировать указанные СКО и, при необходимости, период обновления: увеличение шумов ГНСС ухудшает коррекцию БИНС и повышает дисперсию навигационных ошибок, передаваемых на нижний уровень фильтрации.

В фильтре комплексирования диагональная матрица шума измерений 𝐑 строится по квадратам тех же СКО (с нижними порогами дисперсии для численной устойчивости по угловым каналам). Инновация формируется как разность решения БИНС и измерения ГНСС, что замыкает схему коррекции ошибок скорости и координат.

1.7. Согласование моделей в имитационном контуре

Полный цикл моделирования на шаге Δt включает: интегрирование модели ЛА; формирование идеальных ωbib и 𝐚fb; наложение ошибок ДУС/ДЛУ; шаг механизации БИНС; на тактах ГНСС — генерацию спутниковых измерений и коррекцию навигационного решения фильтром Калмана. Автопилот обновляется чаще навигационной коррекции (с периодом 0,01 с), обеспечивая удержание номинального режима и заданные манёвры по курсу.

Такая организация соответствует двухуровневой архитектуре, заявленной во введении: верхний уровень — комплексирование БИНС/ГНСС; нижний — параметрическая идентификация аэродинамики по выходу верхнего уровня. Модели настоящей главы задают источники и структуру погрешностей, относительно которых в последующих разделах анализируется точность оценок аэродинамических коэффициентов.

1.8. Физика процесса полёта в принятой постановке

1.8.1. Силовой баланс и режимы движения

Физическое содержание модели FX1 сводится к законам Ньютона и Эйлера для твёрдого тела переменной ориентации в неинерциальной системе отсчёта, связанной с вращающейся Землёй. На центр масс действуют аэродинамическая сила, сила тяги и сила тяжести (с учётом центробежного эффекта в кажущейся тяжести). На ориентацию действуют аэродинамические моменты и момент от плеча тяги. В номинальном горизонтальном полёте сумма проекций сил на связанные оси близка к нулю после балансировки: подъёмная сила компенсирует вес, тяга компенсирует сопротивление, моменты тангажа уравновешены отклонением руля высоты и углом установки оперения.

Балансировка выполняется численно до старта основного цикла: подбираются относительная тяга δT, угол атаки α и отклонение руля высоты δV так, чтобы минимизировать силовые и моментные невязки при заданных H=500 м и V=80 м/с. Типовой результат балансировки: δT≈0,725, α≈0,212 рад, δV≈−7,16∘. Это обеспечивает старт из установившегося режима без переходного «удара» по перегрузкам, что важно для последующей идентификации: идентификатор не должен тратить время на сходимость к режиму, чуждому номинальной программе полёта.

В процессе моделирования автопилот удерживает программную высоту и скорость и вводит кусочно-заданные изменения курса на интервалах порядка сотен секунд. Физически это соответствует координированным разворотам с управлением по крену и рысканию. Для контура идентификации манёвры повышают возбуждённость регрессоров (углы атаки и скольжения, угловые скорости, перегрузки), без которой оценки аэродинамических производных остаются плохо обусловленными.

1.8.2. Атмосфера, скоростной напор и аэродинамические силы

Плотность воздуха уменьшается с высотой по принятой степенной зависимости, поэтому при фиксированной воздушной скорости скоростной напор q падает с ростом H. Аэродинамические силы пропорциональны q и безразмерным коэффициентам Cx,Cy,Cz. Коэффициент подъёмной силы в основном определяется углом атаки и отклонением руля высоты; сопротивление связано с подъёмной силой через поляру (линейный и квадратичный члены по Cy); боковая сила — с углом скольжения и рулём направления. Переход сил из скоростной системы в связанную выполняется через α, что отражает физику ориентации потока относительно корпуса.

Тяга масштабируется относительным положением дросселя и поправкой (ρ/ρ0)0,75, имитирующей снижение располагаемой тяги с высотой. Угол установки двигателя φp=5∘ даёт вертикальную составляющую тяги и момент относительно центра масс через плечо. В сумме эти эффекты определяют потребный δT на балансировке и чувствительность продольного канала к изменению высоты.

1.8.3. Вращательная динамика и демпфирование

Уравнения Эйлера связывают угловые ускорения с моментами и произведениями инерции. Безразмерные угловые скорости Ωx,Ωy,Ωz входят в демпфирующие производные моментов: рост ω порождает моменты, препятствующие вращению. Статическая устойчивость по углу атаки проявляется отрицательной производной момента тангажа по α; направленная устойчивость — моментом рыскания от β; поперечная — диэдральным эффектом и эффективностью элеронов. Эти физические механизмы определяют собственную динамику ЛА, которую автопилот стабилизирует, а идентификатор восстанавливает по измерениям.

Приводы органов управления имеют инерцию первого порядка. Дроссель медленный (постоянная времени 5 с), аэродинамические рули быстрые (порядка 0,05–0,1 с). Физически это означает, что по тангажу и крену органы управления отрабатывают команды почти без запаздывания относительно шага моделирования 1 мс, тогда как изменение тяги сглажено. Для идентификации важно, что отклонения рулей известны (в модели приводы идеальны по точности, но динамичны по времени), тогда как аэродинамические коэффициенты — нет.

1.8.4. Связь физики полёта с показаниями БИНС

Идеальный акселерометр измеряет кажущееся ускорение в осях корпуса — величину, непосредственно связанную с суммой аэродинамических и тяговых сил, делённой на массу (без гравитации в том виде, как она вычитается в механизации). Идеальный гироскоп измеряет абсолютную угловую скорость корпуса. Следовательно, погрешности ДЛУ искажают оценку аэродинамических перегрузок, а погрешности ДУС — оценку ориентации и, через матрицу перехода, проекции ускорений в навигационную систему. Физика полёта и физика измерений тем самым образуют единую цепочку: силы и моменты → ускорения и ω → зашумлённые датчики → БИНС → навигационный вектор → идентификатор.

1.9. Организация и методика имитационного моделирования

1.9.1. Цели и принципы построения эксперимента

Имитационное моделирование в работе строится как численный эксперимент с контролируемыми источниками погрешностей. Эталонная траектория и идеальные показания датчиков генерируются нелинейной моделью ЛА; на них накладываются заданные модели ошибок БИНС и ГНСС; затем воспроизводятся алгоритмы механизации и комплексирования, идентичные по структуре бортовой обработке. Такой подход позволяет отдельно варировать СКО датчиков и параметры фильтра и измерять влияние на дисперсию и время установления оценок аэродинамических коэффициентов, чего нельзя добиться на лётных данных с неизвестной «истиной».

Методика опирается на воспроизводимость: генераторы псевдослучайных чисел инициализируются фиксированными зёрнами (для байасов ДУС/ДЛУ — 42, для шума датчиков — 43, для ГНСС — 123). При тех же параметрах сценарий повторяется байт-в-байт по стохастической составляющей, что необходимо для сравнительных прогонов при изменении только одного фактора (например, уровня шума акселерометров).

1.9.2. Временны́е масштабы и этапы шага интегрирования

В основном цикле используются три характерных периода. Шаг интегрирования динамики и механизации БИНС Δt=0,001 с (1 кГц) обеспечивает устойчивость RK4 для быстрых угловых каналов и согласованность с частотой опроса инерциальных датчиков. Автопилот пересчитывает команды с периодом 0,01 с (100 Гц). Измерения ГНСС и шаг оптимального фильтра Калмана комплексирования выполняются с периодом ΔtGNSS=0,1 с (10 Гц). Длительность прогона задаётся параметром tmodel (в рабочих запусках — десятки секунд; внутренний горизонт инициализации допускает и более длинные сценарии с программными разворотами).

На каждом миллисекундном шаге выполняется фиксированная последовательность этапов. Этап 0 (однократно): инициализация состояния ЛА, балансировка, начальные кватернион и 𝐂bn, начальный вектор 𝐧 БИНС без приборных ошибок. Этап 1: интегрирование FX1 методом Рунге–Кутты 4-го порядка; получение истинных ωbib и 𝐚fb. Этап 2: наложение байасов и белого шума ДУС/ДЛУ. Этап 3: механизация БИНС bins_step. Этап 4 (каждые 0,1 с): формирование измерений ГНСС, инновация, предсказание и коррекция фильтра комплексирования, обратная связь в 𝐧. Этап 5 (на том же такте ГНСС): шаг расширенного фильтра параметрической идентификации по выходу верхнего уровня.

1.9.3. Численное интегрирование и формирование «истины»

Правая часть ОДУ ЛА вычисляется функцией FX1. Метод RK4 на шаге Δt даёт четыре оценки приращения и их взвешенную сумму. Выбор RK4, а не схемы Эйлера, обусловлен наличием жёстких по сравнению с поступательным движением угловых мод и необходимостью малой фазовой ошибки на длительных прогонах. Выход RK4 одновременно служит эталоном для сравнения ошибок БИНС/ОФК и источником идеальных инерциальных измерений.

Истинные навигационные скорости получаются проекцией связанной скорости через матрицу 𝐂gb. Истинные H,φ,λ берутся из компонент состояния. Ошибки БИНС, ГНСС и комплексированного решения вычисляются как разность соответствующих оценок и этой истины на тактах ГНСС. Для фильтра дополнительно логируются апостериорные СКО по диагонали ковариационной матрицы, что позволяет сопоставлять фактическую ошибку с заявленной неопределённостью ±3σ.

1.9.4. Комплексирование и идентификация в цикле

Фильтр комплексирования (ОФК-1) работает в error-state постановке размерности 15. На такте ГНСС строится инновация «БИНС минус ГНСС», выполняется дискретное предсказание с матрицами Φ и G, затем обновление с матрицей измерений H и шумом R. Оценка ошибки вычитается из навигационного решения БИНС, после чего error-state обнуляется (схема reset), чтобы не накапливать одну и ту же поправку между тактами. Процессный шум Q согласован с моделью дрейфов инерциальных датчиков.

Второй уровень (ОФК-2 / расширенный фильтр идентификации) использует уже скорректированные навигационные и инерциальные величины для формирования измерений вида углов атаки, угловой скорости тангажа и нормальной перегрузки и сопоставляет их с прогнозом по текущей оценке аэродинамических параметров. Различие конфигураций (модель шума навигационных ошибок, состав оцениваемых коэффициентов) как раз и составляет предмет численных исследований последующих глав: верхний уровень задаёт «загрязнение» входа нижнего.

1.9.5. Сценарии варьирования и выходные данные

Базовый сценарий соответствует номинальным СКО ДУС, ДЛУ и ГНСС, приведённым выше. Исследовательские прогоны состоят в масштабировании этих СКО, изменении периода ГНСС и параметров Q и R при неизменной программе полёта. Для каждого прогона сохраняются временны́е ряды истины, решения БИНС до коррекции, решения после ОФК-1, измерений ГНСС, ошибок и оценок идентификатора. По рядам строятся графики траекторий, ошибок против ±3σ и сводные таблицы СКО / времени установления.

Критерии качества навигационного контура: СКО ошибок φ,λ,h,Vn,Ve,Vh после комплексирования; согласованность ошибок с апостериорной ковариацией. Критерии качества идентификации: смещение и СКО оценок коэффициентов относительно истинных значений из массива параметров FX1; время входа ошибки оценки в заданный коридор. Сопоставление этих критериев при разных уровнях погрешностей БНК и даёт количественные зависимости, необходимые для рекомендаций по точности измерителей.

1.10. Программные средства и структура программной реализации

1.10.1. Выбор средств разработки

Программная реализация выполнена на языке Python 3 как порт исходной учебной MATLAB-модели динамики ЛА и навигационных алгоритмов. Выбор Python обусловлен удобством организации модульной структуры, наличием библиотеки NumPy для векторно-матричных операций фильтра Калмана и механизации БИНС, а также простотой воспроизведения численных экспериментов и построения графиков. Алгоритмическое содержание (уравнения FX1, механизация, матрицы ОФК) сохранено в соответствии с MATLAB-прототипом, что позволяет верифицировать результаты по совпадению ключевых режимов и порядков ошибок.

В качестве среды выполнения используется интерпретатор CPython; зависимости ограничены стандартным научным стеком (NumPy; для визуализации — Matplotlib). Генерация псевдослучайных последовательностей выполняется через numpy.random с явным заданием зёрен. Такой минимальный набор снижает риск расхождений из-за сторонних библиотек фильтрации и делает код прозрачным для проверки формул «по строкам».

1.10.2. Модульная структура программного комплекса

Исходный код организован пакетом model_python_port со следующей функциональной декомпозицией. Модуль динамики dynamics/fx1 реализует правые части ОДУ ЛА и матрицу направляющих косинусов; autopilot_model — законы управления. Пакет sensors содержит шаг RK4, модель ГНСС и генератор ошибок ДУС/ДЛУ. Пакет navigation реализует механизацию БИНС и инициализацию ориентации. Пакет filtering включает построение матриц и шаг ОФК комплексирования, а также расширенный фильтр идентификации и теоретические соотношения для эталонных коэффициентов. Пакет simulation собирает начальные условия и главный цикл run_simulation. Выходные таблицы и графики формируются модулем output.

Точка входа run_full_sim.py задаёт длительность моделирования, шаги Δt и ΔtGNSS, вызывает run_simulation и сохраняет иллюстрации в каталог графиков. Такое разделение «сценарий / модели / фильтры / вывод» позволяет менять только параметры датчиков или состав оцениваемых величин, не затрагивая уравнения динамики ЛА.

1.10.3. Соответствие программных модулей математическим блокам

| Математический блок | Программный модуль |
| --- | --- |
| Модель Земли, гравитация, RM, RN | common/earthmodel.py |
| ОДУ ЛА, аэродинамика, тяга | dynamics/fx1.py |
| Автопилот и насыщение рулей | dynamics/autopilot_model.py |
| RK4, модель ГНСС | sensors/core.py |
| Ошибки ДУС/ДЛУ | sensors/imu_error_generator.py |
| Механизация БИНС | navigation/bins_common.py |
| ОФК комплексирования БИНС/ГНСС | filtering/loosely_coupled_ofk.py |
| Матрицы F, G, H, Q | filtering/bins_ofk_2ch.py |
| Расширенный фильтр идентификации | filtering/ofk2_ekf.py |
| Цикл имитации | simulation/bins_gnss_simulation.py |
| Инициализация и балансировка | simulation/initsim.py |

Указанное соответствие используется при верификации: изменение формулы в главе должно иметь однозначный след в одном модуле. Обратно, при анализе численного артефакта локализация выполняется по этапу цикла (FX1 → датчики → БИНС → ГНСС/ОФК → идентификатор).

1.10.4. Представление данных и контроль корректности

Состояние ЛА хранится вектором длины 25, навигационное решение БИНС — вектором длины 6 в порядке [Vn,Vh,Ve,h,φ,λ], ориентация — кватернионом и матрицей 𝐂bn. Измерение ГНСС — вектором длины 6. Состояние ОФК-1 — вектором длины 15. Все величины в СИ; углы в уравнениях динамики — в радианах, часть аэродинамических полиномов FX1 принимает градусы в соответствии с исходной MATLAB-моделью. Такое смешанное представление наследуется от прототипа и учитывается при формировании регрессоров идентификатора.

Контроль корректности включает: проверку балансировки (малые невязки сил/моментов в t = 0); сравнение модуля воздушной скорости с программными 80 м/с; контроль роста ошибок свободной БИНС при отключении ГНСС; попадание ошибок ОФК в коридор ±3σ по большей части времени; воспроизводимость при фиксированных seed. Эти проверки предшествуют сериям варьирования погрешностей, чтобы исключить влияние программных дефектов на выводы о точности идентификации.

1.10.5. Ограничения программной модели

Программная модель не включает аппаратные драйверы, задержки шины обмена и квантование АЦП как отдельные объекты: их влияние агрегировано в байасах и белых шумах. Модель ГНСС не разворачивает созвездие спутников. Вертикальный канал БИНС в механизации частично опирается на эталонную высоту траектории, что упрощает устойчивость по h и должно учитываться при интерпретации ошибок высоты. Перечисленные ограничения не препятствуют достижению цели работы — исследованию влияния погрешностей БНК на идентификацию — но задают рамки переноса численных рекомендаций на конкретный борт.

1.11. Выводы по главе

1. Модель Земли на эллипсоиде Красовского с гравитацией, вращением и радиусами кривизны обеспечивает единую геометрическую и динамическую основу для уравнений ЛА и механизации БИНС.

2. Нелинейная модель ЛА шести степеней свободы с полной аэродинамикой, тягой, приводами и автопилотом формирует эталонную траекторию и идеальные инерциальные измерения; физика полёта в модели включает силовой баланс, зависимость скоростного напора от высоты, демпфирование и статическую устойчивость.

3. Модель БИНС включает приборные байасы и шумы ДУС/ДЛУ и уравнения интегрирования скорости, координат и ориентации в географической системе; модель ГНСС задаёт аддитивные шумы положения и скорости с периодом выдачи 0,1 с.

4. Имитационный эксперимент организован как многочастотный цикл (1 кГц — динамика и БИНС, 100 Гц — автопилот, 10 Гц — ГНСС и фильтры) с фиксированными seed и явным разделением этапов «истина — датчики — механизация — комплексирование — идентификация».

5. Программная реализация на Python/NumPy модульно соответствует математическим блокам главы и обеспечивает воспроизводимое варьирование характеристик БНК для количественной оценки влияния погрешностей на точность идентификации аэродинамической модели.