# Навигационный EKF (первый уровень)

Ниже приведено описание первого EKF в текущей реализации проекта (src/model_python_port/filtering/bins_ofk_2ch.py и src/model_python_port/filtering/loosely_coupled_ofk.py). Фильтр работает в error-state постановке: оцениваются ошибки решения БИНС.

## 1. Вектор состояния

Вектор состояния первого EKF (ядро) имеет размерность 13:

x_k = [dpsi, dtheta, dgamma, dVn, dVe, dphi, dlam, b_wx, b_wy, b_wz, b_ax, b_ay, b_az]^T.

Здесь d(·) — ошибки навигационных параметров БИНС; b_w* — смещения гироскопов; b_a* — смещения акселерометров.

## 2. Прогноз состояния (непрерывная модель ошибок)

Непрерывная модель записывается так:

d/dt x = F x + G w,

где w = [w_gyro_x, w_gyro_y, w_gyro_z, w_acc_x, w_acc_y, w_acc_z]^T.

Матрицы F и G формируются из блоков F11..F33, C2, C23 (перенос BINS_OFK_2ch.m).

Ключевые связи в F:

- ошибки ориентации <-> транспортные/земные угловые скорости;

- ошибки скоростей dVn, dVe зависят от ошибок ориентации и от bias акселерометров;

- ошибки координат dphi, dlam зависят от dVn, dVe через радиусы кривизны Земли Rn, Re.

## 3. Дискретизация и ковариация прогноза

В коде используется дискретизация второго порядка:

Phi_k = I + F_k*dt + (F_k*dt)*(F_k*dt)/2,

Gd_k = G_k*dt.

Прогноз состояния и ковариации:

x_{k|k-1} = Phi_k x_{k-1|k-1},

P_{k|k-1} = Phi_k P_{k-1|k-1} Phi_k^T + Gd_k Q_k Gd_k^T.

Шумы процесса (ядро 13x13):

Wq = [20e-10, 20e-10, 20e-10, 25e-7, 25e-7, 25e-7],

Q_k = diag((Wq^2)/dt_nav).

## 4. Модель измерений

Для первого EKF (ядро) используются 4 измерения ошибки:

z_k = [dphi, dlam, dVn, dVe]^T = H x_k + v_k.

Матрица измерений:

H = zeros(4,13), H(1,6)=1, H(2,7)=1, H(3,4)=1, H(4,5)=1 (в MATLAB-нумерации).

В python-индексации: H[0,5]=1, H[1,6]=1, H[2,3]=1, H[3,4]=1.

## 5. Шумы измерений

В рабочем сценарии измерения формируются как z = BINS - GNSS;

R_k берется диагональной по СКО GNSS и минимальным порогам (variance floor).

Для расширенного 6-канального режима порядок каналов: [phi, lam, Vn, Ve, Vh, h].

## 6. Коррекция

Стандартные уравнения EKF:

y_k = z_k - H x_{k|k-1},

S_k = H P_{k|k-1} H^T + R_k,

K_k = P_{k|k-1} H^T S_k^{-1},

x_{k|k} = x_{k|k-1} + K_k y_k.

Ковариация обновляется в форме Joseph:

P_{k|k} = (I-KH) P_{k|k-1} (I-KH)^T + K R_k K^T.

## 7. Выход первого EKF

На выходе шага фильтра: оценка ошибки x_{k|k} и ковариация P_{k|k}.

Далее применяется обратная связь в БИНС (вычитание оцененных ошибок) и reset error-state: x := 0.

В расширенном рабочем режиме добавлены каналы dVh и dh (15 состояний, 6 измерений).

## 8. Привязка к файлам проекта

- Формирование F, G, H, Q (ядро): src/model_python_port/filtering/bins_ofk_2ch.py

- Шаг EKF predict/update: src/model_python_port/filtering/loosely_coupled_ofk.py

- Сценарий применения в симуляции: src/model_python_port/simulation/bins_gnss_simulation.py