Цикл моделирования бортового навигационного комплекса и идентификации короткопериодических коэффициентов

Описание по факту реализации: run_full_sim.py → bins_gnss_simulation.run_simulation

1. Назначение и структура контура

В одном численном прогоне одновременно воспроизводятся: нелинейная динамика летательного аппарата (модель FX1), ошибки инерциальных датчиков, механизация бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС), упрощённые измерения ГНСС, оптимальный фильтр Калмана ошибок навигации (ОФК-1) и идентификатор короткопериодических продольных коэффициентов (ОФК-2). ОФК-1 не оценивает аэродинамику. ОФК-2 не оценивает координаты и скорость. Связь односторонняя: ОФК-1 корректирует навигационный вектор БИНС, после чего из скорректированного решения собираются угол атаки, скорость и тангаж для ОФК-2.

Сценарий по умолчанию (tmodel=60 с): шаг интегрирования Δt=10−3 с; такт ГНСС и ОФК-1 ΔtGNSS=0,1 с (10 Гц); такт ОФК-2 Δt2=0,02 с (50 Гц); балансировка горизонтального полёта H=500 м, V=80 м/с; манёвр руля высоты — doublet амплитуды ±5∘ (канал δV автопилота на интервале манёвра заморожен). Автопилот вызывается каждые 0,01 с.

Рисунок 1 — Полный цикл моделирования с двумя фильтрами

2. Порядок вычислений на шаге интегрирования

На шаге с индексом i при t=(i+1)Δt выполняется фиксированная последовательность.

1. Интегрирование FX1 методом Рунге–Кутты 4-го порядка: состояние x∈ℝ25, идеальные показания ωbib и кажущееся ускорение afb в связанной системе координат.

2. Автопилот (каждые 0,01 с) формирует управление u, включая doublet руля высоты.

3. Генератор ошибок приборов (InsErrorGen) искажает идеальные выходы датчиков.

ωm=ωbib+bω+nω,am=afb+ba+na

Смещения задаются один раз при создании генератора (seed 42): bω~𝒩(0,0,5∘/ч) по трём осям, ba~𝒩(0,5·10−4 м/с2). Белый шум на каждом шаге: σω=10−5 (вход модели угловой скорости), σa=5·10−5 м/с². Генератор ГНСС — отдельный RNG (seed 123).

4. Механизация БИНС (bins_step): сначала навигационный канал по am, затем ориентация по ωm. Навигационный вектор np=[VN,Vh,VE,h,φ,λ]𝖳.

Ускорение в географической СК и производные навигационного вектора:

anav=Cbnam,v˙n=anav+ap+ak+at+g

где ap — переносное (центростремительное) ускорение от вращения Земли, ak — кориолисово, at — от вращения географической СК, g — гравитация модели Земли. Кинематика координат:

h˙=Vh,φ˙=VNRN,λ˙=VEREcosφ

Ориентация: ωbnbb=ωm−ωnib, интегрирование кватерниона q с нормировочной поправкой (1−‖q‖2), Cbn восстанавливается из кватерниона. ОФК-1 не корректирует q и Cbn.

5. Если (i+1) кратно 100: измерение ГНСС, ОФК-1, обратная связь в np. На первом такте скорости и высота БИНС выравниваются по ГНСС.

6. Если уже был хотя бы один такт ОФК-1 и (i+1) кратно 20: шаг ОФК-2 и параллельный шаг legacy Hoff. Истина FX1 в оба фильтра не подаётся; она используется для логов и для численного якобиана эталона ОФК-2.

Следствие тактовой сетки. ОФК-2 работает на 50 Гц, ГНСС — на 10 Гц. Между тактами ОФК-1 величины α,V,θ меняются только механизацией БИНС (ошибки ДУС/ДЛУ). Угловая скорость тангажа и нормальная перегрузка для ОФК-2 снимаются с IMU каждый такт 50 Гц.

3. Модель ГНСС

Псевдодальности не моделируются. К истинным φ,λ,h,VN,VE,Vh из FX1 добавляется независимый гауссов шум:

yGNSS=ytrue+σ⊙ξ,ξ~𝒩(0,I6)

| Канал | СКО по умолчанию |
| --- | --- |
| широта φ | 5·10⁻⁶ рад |
| долгота λ | 5·10⁻⁶ рад |
| высота h | 1 м |
| Vn, Ve, Vh | 0,2 м/с |

4. ОФК-1: оценка ошибок БИНС

Тип: error-state фильтр Калмана, loosely coupled. Состояние xI∈ℝ15: первые 13 компонент — порт модели ошибок БИНС (BINS_OFK_2ch.m), индексы 13 и 14 — δVh и δh. Измерение — шесть каналов ГНСС.

Инновация (порядок строк матрицы H):

z=φBINS−φGNSSλBINS−λGNSSVN,BINS−VN,GNSSVE,BINS−VE,GNSSVh,BINS−Vh,GNSShBINS−hGNSS

Линеаризованная модель ошибок на такте ГНСС:

x˙=Fx+Gw,z=Hx+ν

Матрицы F,G,H,Q строятся из am (тело), Cbn и np. Для 13-мерного ядра H выделяет δφ,δλ,δVN,δVE; расширение 15-го порядка добавляет H5,14=1, H6,15=1 (индексация с единицы). Вертикальный канал:

δV˙h=…,δh˙=δVh

без кросс-связей с горизонтальными скоростями (явное ограничение в коде, чтобы не портить горизонтальные каналы через ковариацию). Процессный шум Q как в MATLAB:

Q=diag(wq∘2)/ΔtGNSS

с wq = (20·10⁻¹⁰, 20·10⁻¹⁰, 20·10⁻¹⁰, 25·10⁻⁷, 25·10⁻⁷, 25·10⁻⁷). Ковариация измерения R — диагональ из σGNSS2 с нижним полом и перестановкой под порядок H.

Дискретизация предсказания (как OFK.m):

Φ=I+FΔt+(FΔt)22,Grus=GΔt

x^−=Φx^+,P−=ΦP+Φ𝖳+GrusQGrus𝖳

Обновление:

S=HP−H𝖳+R,K=P−H𝖳S−1,x^+=x^−+K(z−Hx^−)

P+=(I−KH)P−(I−KH)𝖳+KRK𝖳

Обратная связь только в np (не в состояние FX1):

VN←VN−x^4, VE←VE−x^5, φ←φ−x^6, λ←λ−x^7, Vh←Vh−x^14, h←h−x^15

Индексация в формуле — с единицы, как в тексте MATLAB-порядка; в коде Python это x[3], x[4], x[5], x[6], x[13], x[14]. После обратной связи x^I:=0 (error-state reset). Начальная P0 диагональная: 10³ (первые 4), 10⁻² (следующие 6), 10⁻⁴ (остальные), P0[13,13]=0,04, P0[14,14]=1.

5. ОФК-2: идентификация L*, M*

5.1. Модель измерений

Короткопериодическая продольная модель в приращениях от точки балансировки t=0 (trim):

α˙=Lαδα+Lqq+Lδeδδe+LVδV+Lθδθ

q˙=Mαδα+Mqq+Mδeδδe+MVδV+Mθδθ

az≈az0−VgLαδα+(Lq−1)q+Lδeδδe+LVδV+Lθδθ

Член (Lq−1)q отделяет кинематический вклад α˙≈q от аэродинамической части в нормальной перегрузке. На балансировке численный якобиан FX1 даёт Lq≈1.

Состояние фильтра — вектор из десяти коэффициентов:

θ=Lα,Lq,Lδe,LV,Lθ,Mα,Mq,Mδe,MV,Mθ]𝖳

Регрессор ϕ∈ℝ5:

ϕ=δα,q,δδe,δV,δθ]𝖳

δα=α−α0,δδe=δe−δe0,δV=V−V0,δθ=θ−θ0

Источники сигналов. α и V из навигации: скорость в связанной СК vb=Cbn𝖳[VN,Vh,VE]𝖳, α=−arctan2(vyb,vxb). Тангаж θ из Cbn (c_ang). q=ωm,z, az=am,y/g. Руль δe — состояние привода FX1 (градусы, перевод в радианы). az0 фиксируется на первом такте измерения az и далее не обновляется.

5.2. Equation-error EKF

Производные — конечные разности за шаг ОФК-2:

α˙fd=δαk−δαk−1Δt2,q˙fd=qk−qk−1Δt2

Вектор измерения Z=[α˙fd,q˙fd,az]𝖳. Предсказание измерения линейно по θ. Матрица наблюдения H∈ℝ3×10:

H=ϕ𝖳01×501×5ϕ𝖳kazϕ𝖳01×5,kaz=−V/g

Динамика состояния: θ˙=0, процессный шум Q=0. Ковариация измерения:

R=diag(0,0252,0,0022,0,0232)

Шаг EKF выполняется только при наличии предыдущего такта для разностей и при возбуждении: |δδe|≥0,003 либо |q|≥0,005 либо |δα|≥0,008 либо |δV|≥0,05 либо |δθ|≥0,003 (радианы, м/с). Иначе обновления нет, P не раздувается процессом (Q нулевой).

Начальное условие: θ^(0)=1,3θtrim (смещение +30 %). Диагональ P0 задаётся так, чтобы 3σ покрывала это смещение, с абсолютным полом по каналам.

5.3. Эталон и метрики

Эталон — численный якобиан FX1 (центральные разности по α,q,δe,V,θ). θtrim считается один раз в (x0,u0) и не меняется. θFX1(t) пересчитывается каждый такт 50 Гц из текущего (x,u) FX1. Фильтр эталон не использует (нет theory-anchor). На графиках ошибки:

Δtrim(t)=θ^(t)−θtrim,Δinst(t)=θ^(t)−θFX1(t)

Чёрная пунктирная линия на графике старт/финиш — дрейф эталона θFX1(t)−θtrim. Оранжевая линия — нуль (совпадение с балансировкой).

Коэффициенты Lθ,Mθ входят в состояние фильтра (структура уравнений), на балансировке их якобиан ≈ 0, наблюдаемость слабая. В отчёт выводятся восемь параметров: Lα,Lq,Lδe,LV,Mα,Mq,Mδe,MV.

5.4. Legacy Hoff (только сравнение)

Параллельно на тех же δα,q,δδe,az работает 6-параметрическая модель:

α˙=Lαδα+Lqq+Lδeδδe

q˙=Mαδα+Mqq+Mδeδδe

На навигацию и на основную ОФК-2 не влияет. Нужна как база: без δV,δθ ошибки БНК по скорости и тангажу входят в оценки Lα,Lq,Mα.

6. Файлы реализации

| Блок | Файл |
| --- | --- |
| Точка входа | run_full_sim.py |
| Цикл времени | simulation/bins_gnss_simulation.py |
| Балансировка, x0 | simulation/initsim.py |
| Динамика ЛА | dynamics/fx1.py |
| Автопилот | dynamics/autopilot_model.py |
| Ошибки ДУС/ДЛУ | sensors/imu_error_generator.py |
| ГНСС | sensors/core.py → gnss() |
| Механизация БИНС | navigation/bins_common.py |
| ОФК-1 | filtering/loosely_coupled_ofk.py, bins_ofk_2ch.py |
| ОФК-2 | filtering/ofk2_ekf.py |
| Эталон якобиан | filtering/ofk2_theory.py |
| Hoff 6 коэфф. | filtering/ofk2_ekf_legacy.py |
| Графики | output/full_sim_outputs.py |

7. Что реализовано и чего нет

Реализовано: полный контур FX1 → датчики → БИНС → ГНСС → ОФК-1 → ОФК-2; расширенная 10-параметрическая модель идентификации; параллельный Hoff; эталон якобианом FX1; графики навигации и идентификации. Есть прогон по амплитуде doublet (возбуждение), это не sweep ошибок БНС.

Не реализовано: серия прогонов по уровню ошибок ГНСС/БИНС (множитель σ в run_simulation не задаётся). ОФК-1 не корректирует ориентацию. az0 заморожен. Q ОФК-2 нулевой. Lθ,Mθ остаются в фильтре и исключены из отчётных графиков.