Как работает программа моделирования

Для проверки постановки: самолёт → БИНС/ГНСС → ОФК-1 (навигация) → ОФК-2 (идентификация)

1. Задача программы одной фразой

Программа имитирует полёт самолёта, портит показания приборов так, как это бывает у реальных ДУС, ДЛУ и ГНСС, собирает из них навигацию БИНС, поправляет навигацию фильтром ОФК-1 по ГНСС и по уже поправленной навигации оценивает аэродинамические коэффициенты короткопериодического движения (ОФК-2). Правда полёта (модель FX1) в фильтры не заходит: она нужна только как эталон, чтобы потом сказать, насколько ошиблась навигация и насколько ошиблась идентификация.

2. Схема

Рисунок 1 — Поток данных в одном прогоне

3. Что происходит по шагам

Каждую миллисекунду считается «настоящий» полёт (FX1). Автопилот держит высоту и скорость; с 10-й по 15-ю секунду на руль высоты подаётся doublet ±5° (плюс 2,5 с, минус 2,5 с), чтобы возбудить короткопериодическое движение. Без этого манёвра ОФК-2 почти не обновляется.

К идеальным угловой скорости и ускорению добавляются постоянное смещение нуля и белый шум. БИНС интегрирует уже испорченные показания и даёт своё решение: скорости, высоту, широту, долготу, ориентацию. Оно расходится с истиной.

Каждые 0,1 с ГНСС выдаёт зашумлённые координаты и скорости истины. ОФК-1 смотрит разницу «БИНС минус ГНСС», оценивает ошибки БИНС и вычитает их из навигационного вектора. Ориентацию (кватернион, матрица Cbn) этот фильтр не исправляет. После коррекции оценка ошибок обнуляется (стандартный error-state reset). На первом такте ГНСС скорости и высота БИНС грубо выставляются по ГНСС.

Каждые 0,02 с, но только после того как ОФК-1 уже хоть раз сработал, работает ОФК-2. Угол атаки и скорость берутся из БИНС и ориентации, тангаж — из ориентации, угловая скорость тангажа и нормальная перегрузка — с сырых ДУС/ДЛУ, отклонение руля — из модели самолёта. Фильтр оценивает десять коэффициентов. Рядом, на тех же входах по α, q, δe, крутится старая модель Hoff с шестью коэффициентами — только чтобы сравнить, дало ли расширение модели пользу. На навигацию Hoff не влияет.

4. Что оценивает каждый фильтр

|  | ОФК-1 | ОФК-2 |
| --- | --- | --- |
| Задача | поправить навигацию БИНС | найти L* и M* |
| Частота | 10 Гц | 50 Гц |
| Входы | БИНС и ГНСС | БНК после ОФК-1 + ДУС/ДЛУ + руль |
| Состояние | 15 ошибок навигации | 10 коэффициентов |
| Измерение | 6 каналов: φ, λ, Vn, Ve, Vh, h | α̇, q̇ (разности), az |
| Правда FX1 | не подаётся | не подаётся |

Модель ОФК-2 (приращения от балансировки):

α˙=Lαδα+Lqq+Lδeδδe+LVδV+Lθδθ

q˙=Mαδα+Mqq+Mδeδδe+MVδV+Mθδθ

Lθ и Mθ в фильтре есть, на балансировке почти нули, в отчёт обычно не выносятся. Старт оценки намеренно сдвинут на +30 % от эталона, чтобы было видно сходимость, а не «угадали старт».

5. Стартовые значения текущего кода

5.1. Время и частоты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длительность прогона | 60 с (run_full_sim.py) |
| Шаг FX1 и БИНС | 0,001 с |
| Автопилот | 0,01 с |
| ГНСС и ОФК-1 | 0,1 с |
| ОФК-2 | 0,02 с |
| Манёвр | doublet ±5°, t = 10…15 с |

5.2. Режим полёта и балансировка

Целевая траектория: высота 500 м, скорость 80 м/с, наклон траектории 0, крен 0, скольжение 0, курс 0, ветер 0. Балансировка (координатный спуск, минимизация силового дисбаланса) даёт:

| Величина | Значение |
| --- | --- |
| относительная тяга δT | 0,725 |
| угол атаки α | 0,212 рад (≈ 12,1°) |
| руль высоты δV | −7,157° |
| руль направления / элероны | −0,083° |
| тангаж | 0,212 рад (α при горизонтали) |
| u0 = [δT, δV, δN, δE] | [0,725; −7,157; 0; 0] |

Начальное состояние FX1 (25 компонент), главное: Vx = 78,209 м/с, Vy = −16,833 м/с, Vz = 0, угловые скорости 0, углы γ = ψ = 0, θ = 0,212 рад, H = 500 м, φ = λ = 0, приводы как в балансировке. Навигационные скорости на старте: Vn ≈ 80 м/с, Vh ≈ 0, Ve = 0.

5.3. БИНС на старте

Кватернион и Cbn из углов истины, без ошибок. np_bins совпадает с истиной: Vn = 80 м/с, Vh ≈ 0, Ve = 0, h = 500 м, φ = 0, λ = 0. Дальше ошибки копятся только от ДУС/ДЛУ.

5.4. Ошибки датчиков

| Источник | Модель | Число |
| --- | --- | --- |
| ДУС bias (3 оси) | N(0, σ), один раз, seed 42 | σ = 0,5 °/ч |
| ДУС белый шум | каждый шаг dt, seed 43 | σ = 10⁻⁵ рад/с |
| ДЛУ bias (3 оси) | N(0, σ), один раз, seed 42 | σ = 5·10⁻⁴ м/с² |
| ДЛУ белый шум | каждый шаг dt | σ = 5·10⁻⁵ м/с² |
| ГНСС φ, λ | N(0, σ), seed 123, 10 Гц | 5·10⁻⁶ рад |
| ГНСС h | то же | 1 м |
| ГНСС Vn, Ve, Vh | то же | 0,2 м/с |

5.5. ОФК-1

Старт: вектор ошибок = 0. P₀ диагональная: 1000 (первые 4), 0,01 (следующие 6), 10⁻⁴ (остальные), отдельно P(δVh) = 0,04 и P(δh) = 1. R строится из σ ГНСС. Процессный шум Q — как в MATLAB BINS_OFK_2ch: для трёх осей ДУС wq = 20·10⁻¹⁰, для трёх осей ДЛУ wq = 25·10⁻⁷, Q = diag(wq² / 0,1 с).

5.6. Эталон и старт ОФК-2

Эталон — численный якобиан FX1 в точке балансировки (не «таблица из учебника»). Регрессоры считаются от: α0 = 0,212 рад, q0 = 0, δe0 = −0,1249 рад, V0 = 80 м/с, θ0 = 0,212 рад.

| Коэффициент | Эталон trim | Старт фильтра (+30 %) |
| --- | --- | --- |
| Lα | −0,4961 | −0,6449 |
| Lq | 1,000 | 1,300 |
| Lδe | −0,03118 | −0,04054 |
| Lv | −0,002958 | −0,003845 |
| Lθ | ≈ 0 | ≈ 0 |
| Mα | −0,2791 | −0,3628 |
| Mq | −0,6877 | −0,8940 |
| Mδe | −0,4244 | −0,5517 |
| Mv | 0,000570 | 0,000741 |
| Mθ | ≈ 0 | ≈ 0 |

Q ОФК-2 = 0. R = diag(0,025², 0,002², 0,023²) для α̇, q̇, az. Обновление только если есть возбуждение (руль, q, α, V или θ отошли от порога). az0 берётся с первого измерения перегрузки и больше не меняется.

6. Что программа выдаёт

Навигация на 10 Гц: истина, БИНС до коррекции, решение после ОФК-1, ГНСС, ошибки и полосы ±3σ. Идентификация на 50 Гц: оценка коэффициентов, эталон FX1(t), ошибка относительно балансировки и относительно мгновенного якобиана, то же для Hoff. Точка входа: python run_full_sim.py.

7. Что ещё не сделано (чтобы не принять за готовый результат ВКР)

Сейчас один уровень ошибок ГНСС/БИНС. Серии «как идентификация зависит от уровня ошибок навигации» в коде нет. ОФК-1 не корректирует ориентацию. Lθ и Mθ по сути не идентифицируются.

Вопрос к проверке постановки: цепочка «истина → испорченные датчики → БИНС → ГНСС → ОФК-1 → идентификация по БНК» собрана так, как задумано, или не хватает коррекции ориентации / другой модели измерений / другого состава коэффициентов.