Модели и алгоритмы численного моделирования БНК и идентификации

Реализация: run_full_sim.py → bins_gnss_simulation.run_simulation. Ниже — как сделано в коде, не план.

1. Назначение контура

Имитационный контур одновременно воспроизводит динамику летательного аппарата, ошибки инерциальных датчиков, механизацию БИНС, упрощённые измерения ГНСС, оценку ошибок навигации (ОФК-1) и идентификацию коэффициентов короткопериодического продольного движения (ОФК-2). ОФК-1 не оценивает аэродинамику. ОФК-2 не оценивает координаты и скорость. Связь односторонняя: ОФК-1 корректирует навигационный вектор БИНС; из скорректированного решения собираются угол атаки, скорость и тангаж для ОФК-2. Истинное состояние модели FX1 в оба фильтра не подаётся и используется только как эталон для логов и для численного якобиана коэффициентов.

Рисунок 1 — Поток данных

2. Модель летательного аппарата FX1

Порт FX1.m. Нелинейные уравнения движения шести степеней свободы: аэродинамика, тяга, гравитация и переносные/кориолисовы ускорения модели Земли, кинематика углов и координат, динамика приводов. Состояние x∈ℝ25: скорость и угловая скорость в связанной СК, крен, курс, тангаж, дальность, высота, боковое отклонение, широта, долгота, положения приводов δT,δV,δN,δE, ветер, вспомогательные переменные. Управление u=[δT,δV,δN,δE]𝖳.

Правая часть x˙=f(x,u,t) возвращает также идеальные выходы инерциальных приборов в связанной СК: абсолютную угловую скорость ωbib и кажущееся ускорение без гравитации afb (то, что измерили бы идеальные ДУС и ДЛУ).

Аэродинамические силы считаются через скоростной напор \bar{q}=\tfrac{1}{2}\rho V^{2}S\|g\| и безразмерные коэффициенты; плотность — по стандартной атмосфере ρ=ρ0(288,16−0,0066h)/288,164,255:

cy=cy0+cyαα+cyδVδV+cyφstφst

cx=cx0+Acy+Bcy2+cxδV+cxαδVα+cxα2δVα2δV+cxφ+cxαφα+cxα2φα2φst

mz=mz0+mzαα+mzα2α2+mzδVδV+mzφstφst+mzωzωzbaV+mzα˙α˙baV

Силы разворачиваются из скоростной СК в связанную по углу атаки, тяга задаётся положением РУД и плотностью:

Fx1=Xcosα−Ysinα,Fy1=Xsinα+Ycosα,Fz1=Z,P=δTPmaxρ/ρ00,75

Уравнения поступательного движения в связанной СК (гравитация и переносные ускорения пересчитываются в связанную СК матрицей Cgb):

V˙x1=1mPcosφp−Fx1+ap,x+ak,x+at,x+gxb

V˙y1=1mPsinφp+Fy1+ap,y+ak,y+at,y+gyb

V˙z1=Fz1m+ap,z+at,z+gzb

где переносное, кориолисово и вращательное ускорения:

ap=−ωei×ωei×r,ak=−2ωei×Vb,at=−ωbib−ωeib×Vb

Вращательное движение — уравнения Эйлера с центробежным моментом инерции Jxy; канал тангажа определяет короткопериодическое движение:

ω˙z1=1JzzMz−Jyy−Jxxωx1ωy1−Jxyωy12−ωx12

Каналы крена и рыскания связаны через Jxy и решаются совместно с определителем detJ=JxxJyy−Jxy2. Кинематика углов ориентации и координат:

ψ˙=ωybgcosγ−ωzbgsinγcosϑ,ϑ˙=ωzbgcosγ+ωybgsinγ,γ˙=ωxbg−ψ˙sinϑ

φ˙=x˙gRN,λ˙=z˙gREcosφ,h˙=Vx1sinϑ+Vy1cosϑcosγ−Vz1cosϑsinγ

Приводы органов управления — апериодические звенья первого порядка:

δ˙i=ui−δiTi,i∈{T,V,N,E}

Интегрирование — метод Рунге–Кутты 4-го порядка с шагом Δt=10−3 с. Дополнительные выходы ωbib и afb берутся из последнего вызова правой части на шаге (конец интервала).

Автопилот (порты VHHOLD / HEADINGHOLD) удерживает высоту 500 м и скорость 80 м/с, такт 0,01 с. С t=10 с по t=15 с на руль высоты накладывается doublet: +5∘ в течение 2,5 с, затем −5∘ в течение 2,5 с. На интервале манёвра канал δV автопилота заморожен, чтобы не гасить вход идентификации.

3. Модели датчиков

3.1. ДУС и ДЛУ

Класс InsErrorGen (порт GENERATOR_SV.m). Ошибки добавляются после FX1 и до механизации БИНС:

ωm=ωbib+bω+nω,am=afb+ba+na

Смещения постоянны на весь прогон, bω~𝒩(0,(0,5∘/ч)2) по трём осям, ba~𝒩(0,(5·10−4 м/с2)2), seed 42. Белый шум независим на каждом шаге Δt: σω=10−5 (вход модели угловой скорости), σa=5·10−5 м/с², seed 43. Масштабные коэффициенты, рассогласование осей и случайные блуждания сверх этой модели не вводятся.

Перевод паспортной величины дрейфа гироскопа в единицы модели:

σbω=0,5 градч=0,5·π180·3600=2,42·10−6 радс

3.2. ГНСС

Псевдодальности и эфемериды не моделируются. Каждые ΔtGNSS=0,1 с к истинным φ,λ,h,VN,VE,Vh из FX1 добавляется независимый гауссов шум (seed 123):

yGNSS=ytrue+diag(σ)ξ,ξ~𝒩(0,I6)

| Канал | СКО |
| --- | --- |
| φ, λ | 5·10⁻⁶ рад |
| h | 1 м |
| Vn, Ve, Vh | 0,2 м/с |

4. Алгоритм механизации БИНС

Навигационный вектор np=[VN,Vh,VE,h,φ,λ]𝖳. Один шаг bins_step: сначала навигация по am, затем ориентация по ωm (как BINS1.m).

Ускорение в географической СК и динамика скорости:

anav=Cbnam,v˙n=anav+ap+ak+at+g

Угловые скорости, входящие в переносные члены:

ωein=Uecosφ, Uesinφ, 0𝖳,ωgen=VERE, VEtanφRE, −VNRN𝖳

ap=−ωein×ωein×rn,ak=−2ωein×vn,at=−ωgen×vn

где ap — переносное ускорение от вращения Земли, ak — кориолисово, at — от вращения географической СК, g — гравитация earthmodel. Кинематика:

h˙=Vh,φ˙=VNRN,λ˙=VEREcosφ

Ориентация. Угловая скорость географической СК относительно инерциальной переводится в связанную; относительная угловая скорость прибора:

ωnin=ωein+ωnen,ωnib=Cbn𝖳ωnin,ωbnbb=ωm−ωnib

Уравнение кватерниона с нормировочной поправкой:

q˙=12q∘ωbnbb+121−‖q‖2q

Матрица ориентации восстанавливается из кватерниона:

Cnb=1−2(q22+q32)2(q1q2+q3q0)2(q1q3−q2q0)2(q1q2−q3q0)1−2(q12+q32)2(q2q3+q1q0)2(q1q3+q2q0)2(q2q3−q1q0)1−2(q12+q22),Cbn=Cnb𝖳

Кватернион интегрируется с нормировочной поправкой (1−‖q‖2), матрица Cbn восстанавливается из кватерниона. ОФК-1 q и Cbn не корректирует.

Инициализация: q, Cbn и np совпадают с истиной FX1 (без ошибок датчиков). Далее расхождение накапливается только из этапа 3.1.

5. Алгоритм ОФК-1 (навигация)

Тип: error-state фильтр Калмана, loosely coupled. Состояние xI∈ℝ15: первые 13 — порт модели ошибок БИНС (BINS_OFK_2ch.m: ориентация, δVN,δVE, δφ,δλ, смещения ДУС и ДЛУ); индексы 13–14 — δVh и δh.

Инновация (порядок строк H):

z=φB−φG,λB−λG,VN,B−VN,G,VE,B−VE,G,Vh,B−Vh,G,hB−hG]𝖳

Непрерывная модель ошибок на такте ГНСС:

x˙I=FxI+Gw,z=HxI+ν

Разбиение вектора состояния и структура F по строкам (как в BINS_OFK_2ch.m):

x_{\mathrm{I}}=\bigl[\underbrace{\alpha_{x},\alpha_{y},\alpha_{z}}_{3},\ \underbrace{\delta V_{N},\delta V_{E}}_{2},\ \underbrace{\delta\varphi,\delta\lambda}_{2},\ \underbrace{b_{a}}_{3},\ \underbrace{b_{\omega}}_{3},\ \delta V_{h},\ \delta h\bigr]^{\mathsf{T}}

α˙=−ωf×α+F12δV+F13δr+C2bω

δV˙=−n×1:2α+F22δV+F23δr+C21:2ba

δr˙=F32δV+F33δr,b˙a=0,b˙ω=0

δV˙h=nyαx−nxαy+C2baz,δh˙=δVh

где ωf=ωein+ωgen — угловая скорость сопровождающего трёхгранника, n=C2am — удельная сила в географической СК, δr=[δφ,δλ]𝖳, ·× — кососимметрическая матрица векторного произведения. Матрица измерений:

H=e6𝖳e7𝖳e4𝖳e5𝖳e14𝖳e15𝖳∈ℝ6×15

где ei — орт i-й компоненты состояния (нумерация с единицы): δφ, δλ, δVN, δVE, δVh, δh.

Матрицы F,G,H,Q строятся из am в связанной СК, Cbn и np. Для 13-мерного ядра H выделяет δφ,δλ,δVN,δVE. Расширение: δh˙=δVh, без кросс-связей вертикального канала с горизонтальными скоростями (ограничение кода, чтобы не портить горизонталь через ковариацию). Процессный шум:

Q=diag(wq,i2/ΔtGNSS),wq=(20·10−10,20·10−10,20·10−10,25·10−7,25·10−7,25·10−7)

Ковариация измерения R — диагональ из σGNSS2 с нижним полом и перестановкой под порядок H.

Предсказание (дискретизация как OFK.m), Δt=ΔtGNSS:

Φ=I+FΔt+(FΔt)22,Grus=GΔt

x^−=Φx^+,P−=ΦP+Φ𝖳+GrusQGrus𝖳

Обновление (форма Джозефа для P):

S=HP−H𝖳+R,K=P−H𝖳S−1

x^+=x^−+K(z−Hx^−),P+=(I−KH)P−(I−KH)𝖳+KRK𝖳

Обратная связь только в np (не в состояние FX1). Индексация Python 0-based:

VN←VN−x^[3], VE←VE−x^[4], φ←φ−x^[5], λ←λ−x^[6], Vh←Vh−x^[13], h←h−x^[14]

После обратной связи x^I:=0 (error-state reset). На первом такте ГНСС скорости и высота БИНС подставляются из ГНСС, затем выполняется ОФК-1. Старт: x^I=0; диагональ P0: 10³ (4 элемента), 10⁻² (6), 10⁻⁴ (5), с заменами P0[13,13]=0,04, P0[14,14]=1.

6. Модель и алгоритм ОФК-2 (идентификация)

6.1. Модель короткопериодического движения

Линейная модель в приращениях от точки балансировки t=0:

α˙=Lαδα+Lqq+Lδeδδe+LVδV+Lθδθ

q˙=Mαδα+Mqq+Mδeδδe+MVδV+Mθδθ

az≈az0−VgLαδα+(Lq−1)q+Lδeδδe+LVδV+Lθδθ

Член (Lq−1)q отделяет кинематику α˙≈q от аэродинамического вклада в нормальную перегрузку. На балансировке якобиан FX1 даёт Lq=1.

Вектор состояния фильтра (десять коэффициентов):

θ=Lα,Lq,Lδe,LV,Lθ,Mα,Mq,Mδe,MV,Mθ]𝖳

Регрессор:

ϕ=α−α0,q,δe−δe0,V−V0,θ−θ0]𝖳

Источники сигналов. Скорость в связанной СК vb=Cbn𝖳[VN,Vh,VE]𝖳, α=−arctan2(vyb,vxb), V=‖vb‖. Тангаж из Cbn (c_ang). q=ωm,z, az=am,y/g, g=9,80665 м/с². Руль δe — состояние привода FX1 (перевод градусов в радианы). az0 равен первому измеренному az и далее не обновляется.

6.2. Эталон (численный якобиан FX1)

Эталон не «таблица из литературы», а центральные разности правых частей FX1. При фиксированных остальных аргументах:

Lα=α˙(α0+Δα)−α˙(α0−Δα)2Δα

аналогично Lq,Lδe,LV,Lθ и все M* по q˙. Шаги: Δα=Δq=Δδe=Δθ=10−4, ΔV=0,05 м/с. θtrim считается один раз в (x0,u0). θFX1(t) пересчитывается каждый такт ОФК-2 из текущего (x,u). Фильтр эталон не использует (нет theory-anchor).

| Параметр | θ_trim | Старт фильтра 1,3·θ_trim |
| --- | --- | --- |
| α0, θ0 | 0,212 рад | — |
| q0 | 0 | — |
| δe0 | −0,125 рад | — |
| V0 | 80 м/с | — |
| Lα | −0,4961 | −0,6449 |
| Lq | 1,000 | 1,300 |
| Lδe | −0,03118 | −0,04054 |
| Lv | −0,002958 | −0,003845 |
| Lθ | ≈ 0 | ≈ 0 |
| Mα | −0,2791 | −0,3628 |
| Mq | −0,6877 | −0,8940 |
| Mδe | −0,4244 | −0,5517 |
| Mv | 0,000570 | 0,000741 |
| Mθ | ≈ 0 | ≈ 0 |

6.3. Equation-error EKF

Динамика: θ˙=0, Q=0. Производные — конечные разности за Δt2=0,02 с:

α˙fd=δαk−δαk−1Δt2,q˙fd=qk−qk−1Δt2

Измерение Z=[α˙fd,q˙fd,az]𝖳. Матрица наблюдения H∈ℝ3×10:

H=ϕ𝖳00ϕ𝖳kazϕ𝖳0,kaz=−V/g

Первая строка — уравнение α˙ (коэффициенты L), вторая — q˙ (коэффициенты M), третья — az только через L. R=diag(0,0252,0,0022,0,0232). Начальная P0 диагональная: 3σ покрывает смещение 30 % |θtrim| с абсолютным полом по каналам.

Алгоритм шага. Предсказание: θ^−=θ^+, P−=P+ (Q = 0). Если нет предыдущего такта или нет возбуждения, обновление не выполняется. Возбуждение, если хотя бы одно: |δδe|≥0,003, |q|≥0,005, |δα|≥0,008, |δV|≥0,05 м/с, |δθ|≥0,003 (радианы, кроме V). Иначе шаг пропускается. Обновление:

S=HP−H𝖳+R,K=P−H𝖳S−1,r=Z−Hθ^−

θ^+=θ^−+Kr,P+=(I−KH)P−(I−KH)𝖳+KRK𝖳

Форма Джозефа для P — та же, что в ОФК-1: она сохраняет симметрию и положительную определённость ковариации при большом числе тактов.

Метрики: Δtrim=θ^−θtrim, Δinst=θ^−θFX1(t). Lθ, Mθ остаются в состоянии фильтра (структура уравнений), на балансировке ≈ 0; в отчётных графиках: Lα, Lq, Lδe, Lv, Mα, Mq, Mδe, Mv.

6.4. Модель Hoff (legacy, только сравнение)

Три регрессора δα,q,δδe, шесть коэффициентов. Уравнения без δV и δθ. Те же α,q,δe,az и тот же старт +30 %. На навигацию и на основную ОФК-2 не влияет. Нужна как база: ошибки БНК по V и θ втекают в Lα, Lq, Mα.

7. Алгоритм полного цикла (псевдокод)

Параметры прогона run_full_sim: T=60 с, Δt=10−3 с, ΔtGNSS=0,1 с, Δt2=0,02 с.

0) initsim: балансировка, x0, u0, q, Cbn, np_bins = истина. Якобиан → θ_trim. ОФК-1: x = 0, P = P0. ОФК-2 и Hoff: θ̂ = 1,3 θ_trim.

Для i = 1…T/Δt: (1) RK4(FX1) → x, ω, a_f; каждые 0,01 с автопилот с doublet. (2) InsErrorGen → ω_m, a_m. (3) bins_step → q, Cbn, np_bins. (4) если i кратно 100: gnss(истина); на первом такте выравнивание V, h; z; ofk_step; feedback; x_I := 0; лог 10 Гц. (5) если уже был ОФК-1 и i кратно 20: собрать φ; якобиан FX1(t); ekf_step ОФК-2 и Hoff; лог 50 Гц.

Следствие: между тактами ГНСС величины α, V, θ для ОФК-2 меняются только механизацией БИНС. q и az обновляются с IMU каждые 0,02 с.

8. Результаты прогона

Ниже — результаты одного прогона с параметрами раздела 7 (60 с, doublet ±5∘ на интервале 10…15 с). Числа в таблицах получены тем же прогоном, что и графики.

8.1. Навигация: ОФК-1

Траектория по истине FX1 приведена на рисунке 2, сравнение истина / БИНС / ОФК-1 / ГНСС по всем каналам — на рисунке 3.

Рисунок 2 — Траектория полёта (истина FX1)

Рисунок 3 — Навигационные параметры: истина, БИНС, ОФК-1, ГНСС

Ошибка ОФК-1 относительно истины FX1 и полоса ±3Pii по апостериорной ковариации — на рисунке 4. Согласованность ошибки с полосой означает, что Q и R настроены непротиворечиво: фильтр не занижает и не завышает свою точность.

Рисунок 4 — Ошибка ОФК-1 и полоса ±3√Pii по шести каналам

| Канал | СКО | макс ¦ошибки¦ | 3σ в конце | внутри ±3σ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, м | 1,885 | 6,495 | 3,991 | 100 |
| долгота, м | 0,964 | 3,574 | 3,992 | 100 |
| высота, м | 0,157 | 0,312 | 0,336 | 100 |
| северная скорость, м/с | 0,031 | 0,145 | 0,090 | 100 |
| восточная скорость, м/с | 0,031 | 0,096 | 0,074 | 100 |
| вертикальная скорость, м/с | 0,021 | 0,066 | 0,027 | 100 |

Ошибки координат пересчитаны в метры по радиусу Земли, интервал осреднения 5…60 с (после переходного процесса ковариации). Все шесть каналов лежат внутри ±3Pii. Достигнутая точность существенно выше точности одиночного измерения ГНСС (≈32 м по координатам, 0,2 м/с по скорости) — это и есть эффект комплексирования. Обратная связь вводится каждые 0,1 с, поэтому дрейф БИНС между тактами мал; автономный уход БИНС этим прогоном не оценивается.

8.2. Идентификация: ОФК-2

Сходимость оценок от старта 1,3θtrim к эталону — на рисунке 5, те же оценки с полосой ±3σ — на рисунке 6. Основное уточнение приходится на интервал doublet: вне манёвра условие возбуждения не выполняется и шаг обновления пропускается.

Рисунок 5 — Сходимость оценок L*, M* к эталону

Рисунок 6 — Оценки L*, M* и полоса ±3σ

Входы фильтра (α, q, az), невязки equation-error и итоговое Δ=θ^−θtrim — на рисунке 7. Невязки без выраженного смещения: структура модели измерений адекватна.

Рисунок 7 — Входы ОФК-2, невязки и Δ относительно эталона

Дрейф самого эталона θFX1(t) относительно θtrim показан на рисунке 8: на манёвре точка линеаризации уходит, поэтому Δtrim и Δinst различаются.

Рисунок 8 — Дрейф эталона FX1 относительно балансировки

| Коэфф. | θ_trim | старт | оценка | Δ_trim | 3σ | ¦Δ¦/¦θ¦, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lα | -0,4961 | -0,6449 | -0,4756 | 0,0205 | 0,0226 | 4,1 |
| Lq | 1,0000 | 1,3000 | 0,9942 | -0,0058 | 0,0341 | 0,6 |
| Lδe | -0,0312 | -0,0405 | -0,0362 | -0,0051 | 0,0082 | 16,2 |
| Lv | -0,0030 | -0,0038 | -0,0029 | 1,0436e-04 | 3,5335e-04 | 3,5 |
| Mα | -0,2791 | -0,3628 | -0,3038 | -0,0247 | 0,0177 | 8,9 |
| Mq | -0,6877 | -0,8940 | -0,6720 | 0,0157 | 0,0294 | 2,3 |
| Mδe | -0,4244 | -0,5517 | -0,4282 | -0,0038 | 0,0079 | 0,9 |
| Mv | 5,7028e-04 | 7,4137e-04 | 4,0872e-04 | -1,6156e-04 | 2,6845e-04 | 28,3 |

Лучше всего восстанавливаются коэффициенты, прямо возбуждаемые рулём высоты: Mδe, Mq, Lq, Lα — отклонение от эталона несколько процентов. Хуже всего MV, Lδe, LV: они малы по абсолютной величине и слабо наблюдаемы на коротком продольном манёвре, поэтому относительная ошибка велика при малой абсолютной. Для большинства коэффициентов |Δ| сопоставимо с расчётным 3σ, то есть фильтр адекватно оценивает собственную точность.

9. Что не входит в текущий алгоритм

Нет параметра-множителя ошибок ГНСС/БИНС и нет серии прогонов по уровню ошибок навигации. ОФК-1 не корректирует ориентацию. az0 заморожен. Q ОФК-2 нулевой. Lθ, Mθ неидентифицируемы на балансировке.