Модели и алгоритмы численного моделирования БНК и идентификации

1. Назначение контура

В одном прогоне считаются: динамика самолёта, ошибки ДУС/ДЛУ, навигация БИНС, упрощённые измерения ГНСС, поправка навигации (ОФК-1) и идентификация коэффициентов короткопериодического движения (ОФК-2).

ОФК-1 не оценивает аэродинамику. ОФК-2 не оценивает координаты и скорость. Связь односторонняя: ОФК-1 правит вектор БИНС, из этого решения для ОФК-2 собираются угол атаки, скорость и тангаж. Истина FX1 в фильтры не подаётся. Она нужна как эталон для графиков и для численного якобиана коэффициентов.

Полная схема контура приведена на рисунке 1; такты подсистем и профиль манёвра — на рисунке 2, сводка тактов — в таблице 1.

Рисунок 1 — Схема контура моделирования

Таблица 1 — Такты подсистем

| Подсистема | Шаг | Частота |
| --- | --- | --- |
| FX1 + Рунге–Кутта, генератор ошибок ДУС/ДЛУ, механизация БИНС | 1·10⁻³ с | 1000 Гц |
| Автопилот | 0,01 с | 100 Гц |
| ОФК-2 (идентификация) | 0,02 с | 50 Гц |
| ГНСС + ОФК-1 (навигация) | 0,1 с | 10 Гц |
| Длительность прогона | 60 с | — |

Рисунок 2 — Профиль отклонения руля высоты и такты подсистем внутри одного такта ГНСС

2. Модель летательного аппарата FX1

Нелинейные уравнения движения шести степеней свободы: аэродинамика, тяга, гравитация и переносные/кориолисовы ускорения модели Земли, кинематика углов и координат, динамика приводов. Состояние x∈ℝ25: скорость и угловая скорость в связанной СК, крен, курс, тангаж, дальность, высота, боковое отклонение, широта, долгота, положения приводов δT,δV,δN,δE, ветер, вспомогательные переменные. Управление

u=δT, δV, δN, δET

Правая часть x˙=f(x,u,t) возвращает также идеальные выходы инерциальных приборов в связанной СК: абсолютную угловую скорость ωbib и кажущееся ускорение без гравитации afb (то, что измерили бы идеальные ДУС и ДЛУ).

Интегрирование — метод Рунге–Кутты 4-го порядка с шагом Δt=10−3 с:

k1=f(xk, uk, tk)

k2=fxk+Δt2k1, uk, tk+Δt2

k3=fxk+Δt2k2, uk, tk+Δt2

k4=fxk+Δtk3, uk, tk+Δt

xk+1=xk+Δt6k1+2k2+2k3+k4

Дополнительные выходы ωbib и afb берутся из последнего вызова правой части на шаге (конец интервала), то есть из k4.

Автопилот удерживает высоту 500 м и скорость 80 м/с, такт 0,01 с. С t=10 с по t=15 с на руль высоты накладывается doublet:

δв(t)=+5∘,10≤t<12,5−5∘,12,5≤t<15автопилот,иначе

На интервале манёвра канал δV автопилота заморожен, чтобы не гасить вход идентификации.

3. Модели датчиков

3.1. ДУС и ДЛУ

Ошибки добавляются после FX1 и до БИНС:

ωm=ωbib+Δω0+nω

am=afb+Δa0+na

Смещения нуля постоянны на весь прогон, независимы по трём осям; белый шум независим на каждом шаге 0,001 с:

Δω0~N0, σω02I3,   nω(tk)~N0, σω2I3

Δa0~N0, σa02I3,   na(tk)~N0, σa2I3

Для ДУС σω0=0,5 ∘/ч=2,4241·10−6 рад/с и σω=10−5 рад/с; для ДЛУ σa0=5·10−4 м/с² и σa=5·10−5 м/с². Масштабные коэффициенты, перекос осей и случайные блуждания сверх этой модели не вводятся. Генераторы псевдослучайных чисел инициализируются фиксированными зёрнами (42 для инерциальных датчиков, 123 для ГНСС), поэтому прогон полностью повторяем.

3.2. ГНСС

Псевдодальности и эфемериды не моделируются. Каждые ΔtGNSS=0,1 с к истинным φ,λ,h,VN,VE,Vh из FX1 добавляется независимый гауссов шум:

npGNSS=φ, λ, h, VN, VE, VhT+nGNSS,   nGNSS~N(0, R)

R=diagσφ2, σλ2, σh2, σVN2, σVE2, σVh2

Таблица 2 — СКО шумов приёмника ГНСС

| Канал | СКО |
| --- | --- |
| φ, λ | 5·10⁻⁶ рад |
| h | 1 м |
| Vn, Ve, Vh | 0,2 м/с |

Та же матрица R передаётся в ОФК-1 как матрица шумов измерений, то есть фильтр знает паспортную точность приёмника точно.

4. Алгоритм механизации БИНС

Механизация — перевод показаний ДУС и ДЛУ в скорость, координаты и ориентацию. На шаге сначала интегрируется скорость и координаты по am, затем ориентация по ωm. Навигационный вектор:

np=VN, Vh, VE, h, φ, λT

Ускорение в географической СК и динамика скорости:

an=Cbnam

V˙n=an+ap+ak+at+g

где

ap=−ωein×ωein×rn

ak=−2ωein×Vn

at=−ωgen×Vn

ap — переносное ускорение от вращения Земли, ak — кориолисово, at — от вращения географической СК, g — гравитация earthmodel. Входящие в них векторы:

ωein=Ucosφ, Usinφ, 0T,   U=7,292115·10−5 рад/с

ωgen=VER1, VEtanφR1, −VNR2T

rn=−R1e2sinφcosφ, R11−e2sin2φ, 0T

Здесь R1 — радиус кривизны первого вертикала, R2 — меридианный радиус, оба с учётом высоты; e2 — квадрат эксцентриситета эллипсоида Красовского. Гравитация g вычисляется по монопольной и квадрупольной составляющим поля с переходом от геодезической широты к геоцентрической.

Кинематика:

h˙=Vh,   φ˙=VNR2,   λ˙=VER1cosφ

Дискретизация навигационного канала — явный метод Эйлера с шагом Δt=10−3 с: npk+1=npk+np˙kΔt.

Ориентация. Угловая скорость географической СК относительно инерциальной переводится в связанную, относительная угловая скорость прибора:

ωnin=ωnen+ωein,   ωnen=ωgen

ωbnb=ωm−CbnTωnin

Кватернион интегрируется с нормировочной поправкой 1−‖q‖2:

q˙=12q∘ωbnb+121−‖q‖2q

или покомпонентно, при ωbnb=[ωx, ωy, ωz]T:

q˙0=12−q1ωx−q2ωy−q3ωz+q01−‖q‖2

q˙1=12q0ωx−q3ωy+q2ωz+q11−‖q‖2

q˙2=12q3ωx+q0ωy−q1ωz+q21−‖q‖2

q˙3=12−q2ωx+q1ωy+q0ωz+q31−‖q‖2

Матрица Cbn восстанавливается из кватерниона:

Cnb=1−2(q22+q32)2(q1q2+q3q0)2(q1q3−q2q0)2(q1q2−q3q0)1−2(q12+q32)2(q2q3+q1q0)2(q1q3+q2q0)2(q2q3−q1q0)1−2(q12+q22),   Cbn=CnbT

ОФК-1 q и Cbn не корректирует. Инициализация: q, Cbn и np совпадают с истиной FX1 (без ошибок датчиков), далее расхождение накапливается из ошибок ДУС и ДЛУ.

5. Алгоритм ОФК-1 (навигация)

ОФК-1 оценивает ошибки решения БИНС. Каждые 0,1 с фильтр сравнивает БИНС с ГНСС, оценивает эти ошибки и вычитает их из навигационного вектора. Модель самолёта FX1 при этом не меняется. Пятнадцать ошибок навигации. Первые тринадцать — ошибки ориентации, северная и восточная скорости, широта и долгота, смещения нуля ДУС и ДЛУ. Ещё две компоненты — ошибка вертикальной скорости и ошибка высоты. Они добавлены, чтобы по ГНСС можно было править вертикальный канал:

X=αx,αy,αz, δVN,δVE, δφ,δλ, Δa0x,Δa0y,Δa0z, Δω0x,Δω0y,Δω0z, δVh, δhT

Инновация:

z=φБ−φГ, λБ−λГ, VN,Б−VN,Г, VE,Б−VE,Г, Vh,Б−Vh,Г, hБ−hГT

Это невязка z. Если решения совпали, z близка к нулю (остаётся шум ГНСС). Между тактами ГНСС ошибки развиваются по линейной модели: производная состояния равна F·X плюс шум датчиков через G. Невязка z связана с ошибками матрицей H плюс шум ГНСС. Матрицы F,G,H,Q каждый такт считаются заново из текущего ускорения ДЛУ, ориентации и вектора БИНС.

Непрерывная модель ошибок на такте ГНСС:

X˙=FX+Gw,   z=HX+v

w~N(0, Q),   v~N(0, R)

Матрица H для исходных тринадцати состояний «видит» только ошибки широты, долготы, VN и VE. Для двух добавленных состояний: производная ошибки высоты равна ошибке вертикальной скорости, F14,13=1. Вертикальный канал в F не связан с горизонтальными скоростями — иначе через ковариацию портилась горизонтальная оценка; связь оставлена только с ошибками ориентации и смещением ДЛУ:

F13,0:3=ny, −nx, 0,   n=C2am

Ненулевые элементы матрицы наблюдения:

H1,6=H2,7=H3,4=H4,5=H5,14=H6,15=1

Процессный шум:

Q=1ΔtGNSSdiagwω2,wω2,wω2, wa2,wa2,wa2

где wω=2·10−9 и wa=2,5·10−6. Матрица R собирается из паспортных СКО ГНСС (таблица 2) с нижним порогом по каждому каналу, переставленных под порядок строк H.

Предсказание, Δt=ΔtGNSS:

Φ=I+FΔt+12FΔt2,   Γ=GΔt

X^−=ΦX^+

P−=ΦP+ΦT+ΓQΓT

Обновление:

S=HP−HT+R

K=P−HTS−1

X^+=X^−+Kz−HX^−

P+=I−KHP−I−KHT+KRKT

Ковариация обновляется в форме Джозефа — она сохраняет симметрию и положительную определённость при накоплении ошибок округления.

Оценённые ошибки вычитаются только из решения БИНС: VN,VE,φ,λ,Vh,h. Состояние FX1 не трогается. Кватернион и матрица ориентации этим шагом не корректируются:

VN←VN−X^4,   VE←VE−X^5,   φ←φ−X^6,   λ←λ−X^7,   Vh←Vh−X^14,   h←h−X^15

После вычитания вектор оценки ошибок обнуляется: X^:=0 — ошибка уже «вынута» из БИНС, дальше копятся только новые. Ковариация P при этом не сбрасывается и служит расчётной оценкой достигнутой точности. Начальная ковариация:

P0=diag103I4, 10−2I6, 10−4I5,   P0,14=0,04,   P0,15=1,0

Поправки для вертикального канала согласованы с шумом ГНСС: σVh=0,2 м/с и σh=1 м. На первом такте ГНСС скорости и высота БИНС сначала копируются из ГНСС, затем выполняется фильтр.

6. Модель и алгоритм ОФК-2 (идентификация)

6.1. Модель короткопериодического движения

Линейная модель в приращениях от точки балансировки t=0:

α˙=Lαδα+Lqq+Lδeδδe+LVδV+Lθδθ

q˙=Mαδα+Mqq+Mδeδδe+MVδV+Mθδθ

az=az0−VgLαδα+Lq−1q+Lδeδδe+LVδV+Lθδθ

Член Lq−1q отделяет кинематику α˙≈q от аэродинамического вклада в нормальную перегрузку. На балансировке якобиан FX1 даёт Lq=1.

Вектор состояния фильтра (оценка десяти коэффициентов):

θ^=Lα,Lq,Lδe,LV,Lθ, Mα,Mq,Mδe,MV,MθT

Регрессор:

ϕ=δα, q, δδe, δV, δθT=α−α0, q, δe−δe0, V−V0, θ−θ0T

Источники сигналов. Скорость в связанной СК vb=CbnTVN, Vh, VET,

α=−arctan2vyb, vxb,   V=vb

Тангаж из Cbn. q=ωm,z, az=am,y/g, g=9,80665 м/с². Руль δe — с положения привода FX1, перевод из градусов в радианы. Величина az0 равна первому измеренному az и далее не обновляется.

6.2. Эталон (численный якобиан FX1)

Эталон — центральные разности правых частей FX1. При фиксированных остальных аргументах:

Lα=α˙α0+Δα−α˙α0−Δα2Δα,   Mα=q˙α0+Δα−q˙α0−Δα2Δα

аналогично Lq,Lδe,LV,Lθ и все M* по q˙. Шаги: Δα=Δq=Δδe=Δθ=10−4, ΔV=0,05 м/с. θtrim считается один раз в (x0,u0). θFX1(t) пересчитывается каждый такт ОФК-2 из текущего (x,u). Фильтр эталон не использует.

Таблица 3 — Точка балансировки, эталон и старт фильтра

| Параметр | θ_trim | Старт фильтра 1,3·θ_trim |
| --- | --- | --- |
| α₀, θ₀ | 0,212 рад | — |
| q₀ | 0 | — |
| δe₀ | −0,125 рад | — |
| V₀ | 80 м/с | — |
| Lα | −0,4961 | −0,6449 |
| Lq | 1,000 | 1,300 |
| Lδe | −0,03118 | −0,04054 |
| Lv | −0,002958 | −0,003845 |
| Lθ | ≈0 | ≈0 |
| Mα | −0,2791 | −0,3628 |
| Mq | −0,6877 | −0,8940 |
| Mδe | −0,4244 | −0,5517 |
| Mv | 0,000570 | 0,000741 |
| Mθ | ≈0 | ≈0 |

6.3. Equation-error EKF

Как из α,q,δe,V,θ,az получаются 10 коэффициентов. Коэффициенты считаются постоянными, поэтому

θ˙=0,  Q=0⇒  θ^−=θ^+,  P−=P+

α˙ и q˙ не измеряются напрямую — берутся конечными разностями за Δt2=0,02 с:

α˙fd=δαk−δαk−1Δt2,   q˙fd=qk−qk−1Δt2

Измерение Z=α˙fd, q˙fd, azT. Матрица наблюдения H∈ℝ3×10:

H=ϕT01×501×5ϕT−VgϕT01×5

Первая строка — уравнение α˙ (коэффициенты L), вторая — q˙ (коэффициенты M), третья — az только через L. Прогноз измерения:

Z^=LTϕMTϕaz0−VgLαδα+Lq−1q+Lδeδδe+LVδV+Lθδθ,   δ=Z−Z^

Единица в третьей строке прогноза — известное слагаемое, в H она не входит, поэтому производная по Lq равна −(V/g)q.

R=diag0,0252, 0,0022, 0,0232

Начальная P0 диагональная: 3σ покрывает смещение 30 % θtrim с абсолютным полом по каналам:

σi=max0,3θ0,i3, 0,2ci,   P0=diagσi2

где c=[0,05; 0,05; 0,02; 0,01; 0,01; 0,05; 0,05; 0,05; 0,01; 0,01] — абсолютный пол по каналам.

Алгоритм шага. Предсказание: θ^−=θ^+, P−=P+ (Q = 0). Если нет предыдущего такта или нет возбуждения, обновление не выполняется. Возбуждение, если выполнено хотя бы одно условие (таблица 4). Иначе шаг пропускается. При обновлении — стандартный EKF по Z,H,R, как у ОФК-1:

K=P−HTHP−HT+R−1

θ^+=θ^−+Kδ

P+=I−KHP−I−KHT+KRKT

Таблица 4 — Пороги возбуждения для обновления ОФК-2

| Регрессор | Порог | Единицы |
| --- | --- | --- |
| ¦δδe¦ | 0,003 | рад |
| ¦q¦ | 0,005 | рад/с |
| ¦δα¦ | 0,008 | рад |
| ¦δV¦ | 0,05 | м/с |
| ¦δθ¦ | 0,003 | рад |

Метрики: ошибка относительно балансировки Δtrim=θ^−θtrim, ошибка относительно текущего эталона Δinst=θ^−θFX1(t). Lθ и Mθ остаются в состоянии фильтра, на балансировке ≈0; в отчётных графиках: Lα,Lq,Lδe,LV,Mα,Mq,Mδe,MV.

7. Результаты прогона

Ниже приведены результаты прогона со сценарием из разделов 1–3: t=60 с, Δt=10−3 с, doublet ±5∘ на интервале 10…15 с, зёрна генераторов фиксированы.

7.1. Траектория и навигационное решение

Рисунок 3 — Траектория полёта по истине FX1

На рисунке 4 совмещены истина FX1, счисление БИНС до коррекции, решение после ОФК-1 и измерения ГНСС. Решение после ОФК-1 ложится на истину в пределах толщины линии, измерения ГНСС образуют вокруг неё шумовое облако.

Рисунок 4 — Навигационные параметры: истина, БИНС, решение после ОФК-1 и ГНСС

7.2. Ошибки ОФК-1 и полоса ±3σ

Полоса строится по диагонали апостериорной ковариации фильтра: ±3Pii для каналов δφ,δλ,δh,δVN,δVE,δVh. Ошибка считается относительно истины FX1: δ=xОФК−1−xистина.

Рисунок 5 — Ошибки навигации после ОФК-1 и полосы ±3√Pᵢᵢ

Переходный процесс занимает около 5 с по скоростям и около 10 с по координатам: завышенная начальная ковариация сходится к установившемуся уровню. Показатели на установившемся участке приведены в таблице 5; ошибки по широте и долготе пересчитаны в метры по радиусу Земли.

Таблица 5 — Ошибки навигации после ОФК-1 на интервале t = 5…60 с

| Канал | СКО | Максимум модуля | 3σ в конце прогона | Внутри ±3σ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, м | 1,885 | 6,495 | 3,991 | 100,0 |
| долгота, м | 0,964 | 3,574 | 3,992 | 100,0 |
| высота, м | 0,157 | 0,312 | 0,336 | 100,0 |
| северная скорость, м/с | 0,031 | 0,145 | 0,090 | 100,0 |
| восточная скорость, м/с | 0,031 | 0,096 | 0,074 | 100,0 |
| вертикальная скорость, м/с | 0,021 | 0,066 | 0,027 | 100,0 |

Координаты держатся на уровне единиц метров, скорости — на уровне сотых долей метра в секунду, то есть заметно точнее одиночного измерения ГНСС (≈32 м по координатам и 0,2 м/с по скорости). Все шесть каналов лежат внутри расчётной полосы, значит Q и R согласованы с фактическими ошибками. Отдельно отмечу: обратная связь вводится каждые 0,1 с, поэтому «БИНС до коррекции» на графиках — это дрейф за один такт, а не автономный уход БИНС; для оценки автономного режима нужен отдельный прогон с отключённой обратной связью.

7.3. Идентификация коэффициентов

Старт фильтра смещён на 30 % от θtrim (таблица 3). Основное уточнение происходит на интервале манёвра 10…15 с, когда выполняются условия возбуждения из таблицы 4; вне манёвра обновление пропускается и оценки держатся на месте.

Рисунок 6 — Сходимость оценок L*, M* к эталону

Рисунок 7 — Оценки L*, M* и полосы ±3σ

Рисунок 8 — Входы ОФК-2 (α, q, az), невязки equation-error и Δ = оценка − теория

Таблица 6 — Результат идентификации на t = 60 с

| Коэффициент | Эталон | Старт | Оценка | Δ | 3σ | ¦Δ¦/¦эталон¦, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lα | -0,4961 | -0,6449 | -0,4756 | 0,0205 | 0,0226 | 4,1 |
| Lq | 1,0000 | 1,3000 | 0,9942 | -0,0058 | 0,0341 | 0,6 |
| Lδe | -0,0312 | -0,0405 | -0,0362 | -0,0051 | 0,0082 | 16,2 |
| Lv | -0,0030 | -0,0038 | -0,0029 | 1,0436e-04 | 3,5335e-04 | 3,5 |
| Mα | -0,2791 | -0,3628 | -0,3038 | -0,0247 | 0,0177 | 8,9 |
| Mq | -0,6877 | -0,8940 | -0,6720 | 0,0157 | 0,0294 | 2,3 |
| Mδe | -0,4244 | -0,5517 | -0,4282 | -0,0038 | 0,0079 | 0,9 |
| Mv | 5,7028e-04 | 7,4137e-04 | 4,0872e-04 | -1,6156e-04 | 2,6845e-04 | 28,3 |

Лучше всего восстанавливаются коэффициенты, которые напрямую возбуждает руль высоты: Lq,Mδe,Mq,Lα — отклонение от эталона в пределах нескольких процентов. Хуже всего MV и Lδe: они малы по модулю и слабо наблюдаемы на doublet, поэтому относительная ошибка велика при малой абсолютной. Для большинства каналов Δ сопоставима с расчётной 3σ, то есть фильтр не переоценивает свою точность.

8. Итог и что осталось

Контур собран целиком и считает за один прогон: FX1, ошибки ДУС/ДЛУ, механизацию БИНС, ГНСС, ОФК-1 и ОФК-2 на четырёх разных тактах.

ОФК-1 даёт координаты с СКО не хуже 1,88 м и скорости не хуже 0,031 м/с; все каналы внутри ±3Pii.

ОФК-2 при старте с 30 % смещением сводит коэффициенты к эталону с отклонением от 0,6 % (Lq) до 28,3 % (Mv); большие относительные отклонения приходятся на слабонаблюдаемые каналы.

Что не сделано и стоит добавить: прогон с отключённой обратной связью ОФК-1 для оценки автономного дрейфа БИНС; ошибки начальной выставки БИНС; пропадания сигнала ГНСС; сравнение информативности разных манёвров (doublet против 3-2-1-1) для идентификации; масштабные коэффициенты и перекос осей в модели датчиков.