Математические модели контура: FX1 и ОФК-2

для сверки с научным руководителем (изложение по структуре диплома: нелинейная модель ЛА → линеаризация → ОФК-2)

Ниже приведены математические модели так, как они реализованы в программе. Нелинейная модель пространственного движения самолёта (FX1) совпадает по структуре с моделью из дипломной работы (порт FX1.m). ОФК-2 — отдельный блок идентификации аэродинамических коэффициентов по линейной модели около балансировки. Прошу проверить уравнения.

1. Модель пространственного движения самолёта (FX1)

Для формирования реалистичной траектории полёта используется нелинейная модель динамики самолёта. Моделирование включает инициализацию вектора состояния и управления, балансировку, интегрирование уравнений движения (RK4, шаг 10−3 с) и выдачу идеальных показаний ДУС/ДЛУ для последующего контура БИНС–ГНСС–ОФК-1–ОФК-2.

1.1. Уравнения динамики самолёта в общем виде

Согласно второму закону Ньютона уравнение динамики центра масс объекта имеет вид:

md𝐕adt=𝐏+𝐅aero+m𝐠Γ

где 𝐕a — абсолютная скорость центра масс самолёта; 𝐏 — сила тяги; 𝐅aero — аэродинамическая сила; 𝐠Γ — ускорение гравитационного поля Земли.

Связь абсолютной скорости 𝐕a с земной скоростью 𝐕 и вращением Земли ωe:

𝐕a=𝐕+ωe×𝐫

где 𝐫 — радиус-вектор центра масс в географической системе координат (ГСК). Поступательным движением Земли пренебрегаем. Тогда

d𝐫dt=𝐕+ωe×𝐫

Подставляя связь скоростей, получаем:

md𝐕dt=𝐏+𝐅aero+m𝐠Γ−mωe×𝐕−mωe×(ωe×𝐫)

Центробежный член учитывается в ускорении силы тяжести:

𝐠=𝐠Γ−ωe×(ωe×𝐫)

Итоговое уравнение движения центра масс:

md𝐕dt=𝐏+𝐅aero+m𝐠−mωe×𝐕

1.2. Модель динамики самолёта в связанной системе координат (ССК)

Уравнение движения центра масс проектируется на оси связанной системы координат. Абсолютная угловая скорость самолёта в ССК ωbib связана с угловой скоростью относительно Земли:

ωbeb=ωbib−ωieb,ωieb=Cgbωieg

где Cgb — матрица направляющих косинусов перехода из ГСК в ССК; ωieg=[Ωecosφ,Ωesinφ,0]⊤.

1.2.1. Коэффициенты аэродинамических сил

Уравнения для коэффициентов аэродинамических сил (как в FX1.m / коде):

Cy=Cy0+Cyαα∘+CyδVδV+Cyφφst

Cx=Cx0+ACy+BCy2+CxδV+CxαδVα∘+Cxα2δV(α∘)2δV

+Cxφ+Cxαφα∘+Cxα2φ(α∘)2φst

Cz=Czββ∘+CzδNδN

где Cx,Cy,Cz — коэффициенты лобовой, подъёмной и боковой силы; A,B — параметры поляры; α∘,β∘ — угол атаки и скольжения в градусах (в коде: α∘=α·180/π+αkr); δV,δN — руль высоты и руль направления; φst — угол установки стабилизатора.

1.2.2. Плотность, скорость, скоростной напор

Плотность воздуха на высоте H:

ρ(H)=ρ0288.16−0.0066H288.164.255

Модуль вектора земной скорости центра масс:

V=Vx2+Vy2+Vz2

Скоростной напор:

qdyn=12ρ(H)V2S‖𝐠g‖

где S — площадь крыла; в коде множитель ‖𝐠g‖ берётся из модели Земли (‖gtg‖).

1.2.3. Аэродинамические силы и тяга в ССК

Воздушная скорость относительно ветра и углы:

vax=Vx−Vwx,vay=Vy−Vwy,vaz=Vz−Vwz

α=−atan2(vay,vax),β=arcsin(vaz/Va),\quadVa=vax2+vay2+vaz2

Аэродинамические силы в проекции на оси ССК:

Fxb=Cxqdyncosα−Cyqdynsinα

Fyb=Cxqdynsinα+Cyqdyncosα

Fzb=Czqdyn

Сила тяги:

P=δTPmaxρ(H)ρ00.75

1.2.4. Уравнение движения центра масс в ССК

Матричное уравнение движения центра масс в ССК:

ddtVxVyVz=1mPcosφP−FxbPsinφP+FybFzb+Cgb−ωieg×(ωieg×𝐫g)

−2Cgbωieg×𝐕b−(ωbib−Cgbωieg)×𝐕b+Cgb𝐠g

где φP — угол установки двигателей; 𝐕b=[Vx,Vy,Vz]⊤; 𝐠g — ускорение силы тяжести в ГСК.

Для подсистемы БИНС выдаётся удельное ускорение без гравитации и переносных членов:

𝐚fb=1mPcosφP−FxbPsinφP+FybFzb

1.2.5. Матрица Cgb и радиус-вектор в ГСК

Матрица направляющих косинусов Cgb переводит вектор из географической СК в связанную: 𝐯b=Cgb𝐯g. Оси ГСК в модели FX1: Xg — на север, Yg — вверх по местной вертикали, Zg — на восток (гравитация 𝐠g=[0,−g,0]⊤).

Ориентация ССК относительно ГСК задаётся тремя углами Крылова (курс ψ, тангаж ϑ, крен γ). Переход ГСК→ССК — произведение трёх элементарных поворотов в порядке: сначала курс вокруг вертикали Yg, затем тангаж вокруг промежуточной оси Z′, затем крен вокруг продольной оси X″:

Cgb=Rx(γ)Rz(ϑ)Ry(ψ).

Элементарные матрицы поворота (правая система, столбец-вектор слева):

Ry(ψ)=cosψ0−sinψ010sinψ0cosψ,\quadRz(ϑ)=cosϑsinϑ0−sinϑcosϑ0001,\quadRx(γ)=1000cosγsinγ0−sinγcosγ.

Перемножая Rx(γ)Rz(ϑ)Ry(ψ) и раскрывая произведения тригонометрических функций, получаем явную матрицу направляющих косинусов (та же, что в функции ``c_gb`` модели FX1):

Cgb=cosψcosϑsinϑ−sinψcosϑ−cosψsinϑcosγ+sinψsinγcosϑcosγcosψsinγ+sinψsinϑcosγcosψsinϑsinγ+sinψcosγ−cosϑsinγcosψcosγ−sinψsinϑsinγ.

Обратный переход ССК→ГСК: Cbg=Cgb⊤ (матрица ортогональна, detCgb=1).

Радиус-вектор в ГСК:

𝐫g=−R1e2sinφcosφR1(1−e2sin2φ)0

где e2 — квадрат эксцентриситета эллипсоида Земли; R1,R2 — радиусы кривизны из модели Земли на текущих (H,φ,λ).

1.2.6. Производные углов атаки и скольжения

α˙=−V˙yvax−V˙xvayvax2+vay2

β˙=V˙zVa2−vaz(vaxV˙x+vayV˙y+vazV˙z)vax2+vay2Va2

Угловые скорости в скоростной СК:

ωαx=ωbe,xcosα−ωbe,ysinα,ωαy=ωbe,xsinα+ωbe,ycosα,ωαz=ωbe,z

1.2.7. Аэродинамические моменты

Безразмерные коэффициенты моментов:

mx=(mxδN+mxαδNα∘)δN+(mxβ+mxαβα∘)β∘+mxδEδE

+(mxωx+mxαωxα∘+mxα2ωx(α∘)2)ωαxℓ2V+(mxωy+mxαωyα∘)ωαyℓ2V

my=myββ∘+myδNδN+(myωx+myαωxα∘+myα2ωx(α∘)2)ωαxℓ2V

+(myωy+myαωyα∘+myα2ωy(α∘)2)ωαyℓ2V+myβ˙β˙ℓ2V

mz=mz0+mzαα∘+mzα2(α∘)2+mzδVδV+mzφφst

+mzωzωαzbaV+mzα˙α˙baV+(xT−25)Cy·0.01

Моменты в связанной СК:

Mx=mxqdynℓcosα+myqdynℓsinα

My=−mxqdynℓsinα+myqdynℓcosα

Mz=mzqdynba

где ℓ — размах крыла; ba — средняя аэродинамическая хорда; δE — элероны.

1.2.8. Уравнения вращательного движения

ΔJ=JxxJyy−Jxy2

ω˙x=1ΔJJyyMx+JxyMy+Jxy(Jxx+Jyy−Jzz)ωxωz+(Jyy2−JyyJzz+Jxy2)ωyωz

ω˙y=1ΔJJxyMx+JxxMy−(Jxx2−JxxJzz+Jxy2)ωxωz+Jxy(Jxx+Jyy−Jzz)ωyωz

ω˙z=1JzzMz−(Jyy−Jxx)ωxωy−Jxy(ωy2−ωx2)

1.2.9. Кинематика траектории и углов ориентации

Проекции земной скорости на оси ГСК:

Vxg=Vxcosψcosϑ−Vy(cosψsinϑcosγ−sinψsinγ)+Vz(sinψcosγ+cosψsinϑsinγ)

Vyg=Vxsinϑ+Vycosϑcosγ−Vzcosϑsinγ

Vzg=−Vxsinψcosϑ+Vy(cosψsinγ+sinψsinϑcosγ)+Vz(cosψcosγ−sinψsinϑsinγ)

Угловая скорость ССК относительно ГСК:

ωgeg=Vzg/R1Vzgtanφ/R1−Vxg/R2

ωbgb=ωbib−Cgb(ωgeg+ωieg)

Производные углов ориентации:

ψ˙=ωbg,ycosγ−ωbg,zsinγcosϑ

ϑ˙=ωbg,zcosγ+ωbg,ysinγ

γ˙=ωbg,x−ψ˙sinϑ

Производные географических координат:

φ˙=VxgR2,λ˙=VzgR1cosφ,H˙=Vyg

1.2.10. Динамика приводов

δ˙T=u0−δTτT, δ˙V=u1−δVτV, δ˙N=u2−δNτN, δ˙E=u3−δEτE

Ветер в модели: 𝐕˙w=0. При h≤15 м включается упрощённая посадочная логика (как в FX1.m).

1.3. Инициализация модели

Инициализация выполняется в несколько шагов:

задаются конструктивные и аэродинамические параметры самолёта (вектор PAR);

задаются шаг и время моделирования;

инициализируется начальный вектор состояния;

выполняется балансировка и формируется начальный вектор управления;

инициализируется БИНС (и далее контур ГНСС/ОФК).

Начальный вектор состояния (основные компоненты, как в коде x∈ℝ25):

𝐱0=Vx,Vy,Vz,ωx,ωy,ωz,γ,ψ,ϑ,Xg,H,Zg,φ,λ,…,δT,δV,δN,δE,…]⊤

1.4. Балансировка самолёта

Балансировка обеспечивает установившийся режим полёта. Ищутся балансировочные значения управления и угла атаки при заданных характерных параметрах (V,H,…). Условия баланса сил и моментов сводятся к минимизации критерия

J=J12+J22+J32+J42+J52+J62

где J1,J2,J3 — невязки поступательного движения (ускорения по осям ССК), J4,J5,J6 — невязки вращательного движения (как в уравнениях для ω˙x,ω˙y,ω˙z при требуемых угловых скоростях). Минимизация ведётся по (δT,α,δV,δN,δE) (координатный спуск в программе).

Манёвр для ОФК-2 задаётся программой управления на входе в FX1 (дублет руля высоты), а не отдельным блоком внутри f(x,u,t).

2. Связь FX1 с контуром ОФК-1 / ОФК-2

FX1 интегрируется с шагом 10−3 с и выдаёт идеальные ωbib, 𝐚fb.

На них навешиваются ошибки ДУС/ДЛУ; БИНС считает NP и Cbn.

ГНСС — истина FX1 плюс шум; ОФК-1 оценивает ошибки БИНС (10 Гц).

На ОФК-2: NP/ω/a после ОФК-1, Cbn с БИНС; α, V из NP+Cbn; q=ωz; δe=δV из FX1.

«Теория на балансировке» для ОФК-2 — численный якобиан FX1 в точке балансировки: частные производные (α˙,q˙,V˙) по (α,q,δe,V,ϑ).

3. Линейная модель ОФК-2

Линейная модель ОФК-2 имеет ту же структуру, что и «теория на балансировке». Это линеаризация продольного движения FX1 около установившегося режима. В уравнениях фигурируют приращения от балансировочных значений (α0,q0,V0,δe0,ϑ0):

δα=α−α0,δq=q−q0,δV=V−V0

δδe=δe−δe0,δϑ=ϑ−ϑ0

Регрессор:

φ=[δα, δq, δδe, δV]⊤

Три линейных дифференциальных уравнения:

α˙=Lαδα+Lqδq+Lδeδδe+LVδV

q˙=Mαδα+Mqδq+Mδeδδe+MVδV

V˙=Xαδα+Xqδq+Xδeδδe+XVδV+Xϑδϑ

Xϑ — из якобиана FX1 (≈−g), не оценивается.

δϑ: ϑ≈α+arcsin(Vh/V) из NP после ОФК-1.

Малые в балансировке коэффициенты не оцениваются (константы trim): LV, MV, Xq.

Оцениваются: Lα,Lq,Lδe,Mα,Mq,Mδe,Xα,Xδe,XV.

4. Измерение ОФК-2

Поскольку в линейной модели α, q, V — приращения от установившегося режима, измерение формируется как отклонения от балансировки:

Z=[δα, δq, δV]⊤=[α−α0, q−q0, V−V0]⊤

Прогноз измерения из состояния фильтра:

Z^=[δα^, δq^, δV^]⊤

5. Состояние и алгоритм ОФК-2 (EKF)

𝐱=[Lα,Lq,Lδe,LV,Mα,Mq,Mδe,MV,Xα,Xq,Xδe,XV,δα,δq,δV]⊤

Коэффициенты L*, M*, X* — неизвестные константы. В модели процесса их производные по времени нулевые: L˙=M˙=X˙=0 (на прогнозе не меняются сами; изменяет их коррекция по измерению Z). Прогноз отклонений:

δαk+1=δαk+ΔtL·φk

δqk+1=δqk+ΔtM·φk

δVk+1=δVk+Δt(X·φk+Xϑδϑk)

Коррекция по невязке ν=Z−Z^; обновление ковариации P — по формуле Джозефа. Замороженные LV,MV,Xq после шага возвращаются на значения балансировки, соответствующие строки и столбцы P обнуляются.

6. Манёвр идентификации

Сейчас используется дублет руля высоты на входе в FX1: с момента t=10 с сначала +5∘ в течение 2.5 с, затем −5∘ в течение 2.5 с. На интервале импульса канал автопилота по рулю заморожен. Далее по плану исследования — другие манёвры (в том числе 3-2-1-1) и сравнение точности идентификации.

7. Текущие результаты (графики)

Рисунок — ошибка оцениваемых параметров ОФК-2 (оценка − балансировка) и полосы ±3σ

Рисунок — оценки параметров во времени против теории FX1(t) и балансировки

Прошу отметить замечания по уравнениям FX1 и ОФК-2. После сверки — прогоны с другими манёврами.