ОФК-2: модель, алгоритм и текущие результаты

после ОФК-1 → сигналы потребителя → три линейных ДУ → оценка L*, M*, X*

Добрый день.

Ниже — вторая часть контура: ОФК-2 так, как сейчас сделано в программе. Прошу посмотреть и подсказать, в какую сторону двигаться дальше (оставить три ДУ как есть / сузить набор оцениваемых коэффициентов / расширять модель).

0. Место ОФК-2 в контуре

ОФК-1 оценивает ошибки БИНС; в механизацию БИНС оценки не пишет.

Потребителю отдаём: NP минус δ ОФК-1, ωm−Δω^, 𝐚m−Δ𝐚^, матрицу Cbn с БИНС (без поправки φ^).

ОФК-2 — отдельный фильтр идентификации аэродинамических коэффициентов. На полёт и на БИНС не влияет. Частота та же, что у ОФК-1: 10 Гц.

Манёвр: дублет руля высоты (возбуждение короткого периода).

1. Что приходит на вход ОФК-2

α, V — из NP потребителя и Cbn БИНС (проекция скорости в связанную СК, α=−atan2(Vy,Vx));

q=ωz — из ДУС потребителя;

δe — угол руля из модели самолёта (управляющий вход);

δϑ — отклонение тангажа от балансировки. Считаем согласованно с NP: ϑ≈α+arcsin(Vh/V), а не сырой угол из Cbn (иначе невязка по тангажу ломает фильтр);

точка балансировки (α0,q0,V0,ϑ0,δe0) — из trim FX1.

Измерение фильтра:

Z=[α, q, V]⊤

2. Модель ОФК-2 (три линейных ДУ)

Около балансировки отклонения δα=α−α0, δV=V−V0, δδe=δe−δe0, δϑ=ϑ−ϑ0. Регрессор:

φ=[δα, q, δδe, δV]⊤

Продольная линейная модель:

α˙=Lαδα+Lqq+Lδeδδe+LVδV

q˙=Mαδα+Mqq+Mδeδδe+MVδV

V˙=Xαδα+Xqq+Xδeδδe+XVδV+Xϑδϑ

Коэффициенты L*, M*, X* — то, что оцениваем (12 чисел).

Xϑ берём из якобиана нелинейной FX1 в trim (≈−g), в состояние фильтра не кладём: это известный вклад тяжести в V˙.

Уравнений ϑ˙, h˙ в фильтре нет — только три ДУ выше.

3. Откуда эталон «истины» для сравнения

Эталон L*, M*, X* — не таблицы из паспорта, а численный якобиан полной нелинейной модели FX1 в точке балансировки: частные производные (α˙,q˙,V˙) по (α,q,δe,V,ϑ). На графиках ошибка = оценка фильтра минус этот trim-эталон.

4. Состояние и шаг EKF

Состояние (15 чисел):

𝐱=[Lα,Lq,Lδe,LV,Mα,Mq,Mδe,MV,Xα,Xq,Xδe,XV,δα,q,δV]⊤

Прогноз: интегрируем три ДУ на шаге dt=0.1 с, коэффициенты считаем постоянными (L˙=M˙=X˙=0).

Коррекция по Z=[α,q,V]; P — по формуле Джозефа.

Старт коэффициентов: trim ×(1+ε) (намеренный сдвиг), чтобы было видно сходимость.

5. Чем ОФК-2 отличается от FX1 (важное)

Данные полёта идут из полной нелинейной FX1: аэродинамика Cx(Cy2), плотность ρ(h), тяжесть через Cgb(ϑ,γ,ψ), полный 6DOF, отдельные уравнения ϑ, h и т.д.

ОФК-2 оценивает коэффициенты упрощённой линейной модели около одной точки trim. На дублете самолёт уходит от балансировки: появляются эффекты, которых в регрессоре φ нет. Это не ошибка программирования фильтра, а ограничение модели.

6. Что получается сейчас

Короткопериод по α, q (в основном Lα, Lq, Mα, Mq, Mδe) — фильтр ловит, ошибки ближе к полосе ±3σ.

LV, MV на дублете почти не возбуждаются (на ~2 порядка меньше Lα, Mα) — оценить их по сути нельзя.

Xq≈0 в trim — оценивать нечего.

Xα, XV стабильно выходят за ±3σ при «уверенном» фильтре (типично ΔXα~+1.4 при MAE по всем 12 ~0.15). Это похоже на смещение из-за несоответствия моделей, а не на шум измерений.

Рис. 1. Ошибка параметров ОФК-2 (оценка − trim) и полосы ±3σ фильтра

Рис. 2. Оценки L*, M*, X* во времени против эталона trim

7. Вопрос: в какую сторону смотреть дальше?

Прошу указать предпочтительный вариант (или комбинацию):

Оставить три ДУ и оценивать все 12 коэффициентов, в тексте ВКР явно зафиксировав ограничение линейности и слабую идентифицируемость LV, MV, X*.

Оценивать только короткопериод (Lα,Lq,Lδe,Mα,Mq,Mδe), а LV, MV, X* держать константами с trim FX1 (те же три ДУ, но маска на оцениваемые).

Расширять модель: уравнения ϑ, h / нелинейные члены / меньший манёвр ближе к trim — чтобы лучше тянуть X*.

Другое — по Вашей пометке.

Готов уточнить любой блок и пересобрать прогон под выбранный вариант.